上海市工程建设强制性地方标准

整合精简结论

2016年

目次

整合精简结论	1

1、	《网架与网架工程质量检验及评定标准》（共计233条）	2

2、	《城镇高压、超高压天然气管道工程技术规程》（共计25条）	3

3、	《建筑基桩检测技术规程》（共计7条）	10

4、	《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程》（共计4条）	11

5、	《城市煤气、天然气管道工程技术规程》（共计9条）	12

6、	《建筑节能工程施工质量验收规程》（共计16条）	15

7、	《装配整体式混凝土结构工程施工及质量验收规范》（共计2条）	18

8、	《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》（共计6条）	19

9、	《建设工程班组安全管理标准》（共计5条）	20

10、	《现场工程施工安全生产管理规范》（共计7条）	21

11、	《建筑幕墙工程技术规范》（共计9条）	22

12、	《文明工程施工规范》（共计12条）	23

13、	《建筑物、构筑物拆除技术规程》（共计9条）	24

14、	《建筑装饰装修工程施工规程》（共计1条）	25

15、	《玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道工程施工及验收规程》（共计10条）	26

16、	《城市排水泵站设计规程》（共计13条）	28

17、	《城市居住地区和居住区公共服务设施设置标准》（共计7条）	29

18、	《地下管线探测技术规程》（共计4条）	30

19、	《地质灾害危险性评估技术规程》（共计1条）	31

20、	《10KV预装式变电站应用设计规程》（共计3条）	32

21、	《低压用户电气装置规程》（共计15条）	33

22、	《道路交通管理设施工程施工验收规程》（共计129条）	36

23、	《机动车隧道机电设备安装工程工程施工质量验收规范》（共计7条）	37

24、	《城市轨道交通设计规范》（共计180条）	38

25、	《城市轨道交通信号系统技术规程》（共计39条）	50

26、	《城市轨道交通安全运营技术规范》（共计29条）	53

27、	《燃料电池汽车加氢站技术规程》（共计19条）	55

28、	《城市道路设计规程》（共计2条）	57

29、	《城市道路平面交叉口规划与设计规程》（共计11条）	58

30、	《城市轨道交通车辆技术规范》（共计15条）	60

31、	《养老设施建筑设计标准》（共计132条）	62

32、	《房屋白蚁防治技术规程》（共计2条）	63

33、	《郊区中心村住宅设计标准》（共计15条）	64

34、	《住宅设计标准》（共计26条）	65

35、	《综合管廊工程技术规范》（共计2条）	67

36、	《装配整体式混凝土公共建筑设计规程》（共计2条）	68

37、	《铝合金格构结构技术规程(试行)》（共计7条）	69

38、	《膜结构技术规程》（共计4条）	70

39、	《地基基础设计规范》（共计3条）	71

40、	《岩土工程勘察规范》（共计3条）	72

41、	《体外预应力加固技术规程》（共计2条）	73

42、	《建筑抗震设计规程》（共计49条）	74

43、	《现有建筑抗震鉴定与加固规程》（共计27条）	84

44、	《机动车停车场(库)环境保护设计规程》（共计4条）	90

45、	《饮食行业环境保护设计规程》（共计7条）	91

46、	《建筑防排烟技术规程》（共计1条）	92

47、	《民用建筑水灭火系统设计规程》 （共计4条）	93

48、	《精细化工企业设计防火规范》 （共计3条）	94

49、	《展览建筑及布展设计防火规程》 （共计3条）	95

50、	《民用建筑电线电缆防火设计规程》（共计2条）	96

51、	《民用建筑外保温材料防火技术规程》（共计7条）	97

52、	《公共建筑用能监测系统工程技术规范》（共计1条）	99

53、	《住宅建筑绿色设计标准》（共计8条）	100

54、	《公共建筑绿色设计标准》（共计10条）	101

55、	《地面辐射供暖技术规程》（共计6条）	102

56、	《居住建筑节能设计标准》（共计11条）	103

57、	《公共建筑节能设计标准》（共计19条）	105

上海市工程建设强制性地方标准

- 整合精简结论

整合精简结论如下：

- 强制性条文共1189条，废止强制性条文1043条，整合强制性条文0条，修订强制性条文40条，保留强制性条文106条。

- 强制性标准共57项，仍保留为强制性标准35项，转化为推荐性标准22项，废止标准0项。

- 《网架与网架工程质量检验及评定标准》（共计233条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 所有强制性条文 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| - 条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《城镇高压、超高压天然气管道工程技术规程》（共计25条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第5.1.1条 第5款管道必须避开重要的军事设施，易燃易爆仓库，国家重点文物保护单位的安全保护区。 第6款管道应避开飞机场，火车站，海（河）港码头，当受条件限制时，必须采取有效的安全措施。 |  | 废止 |
| 第5.1.3条高压、超高压天然气管道不得穿越城市中心城区、新城区（四级地区）。 |  | 保留 |
| 第5.2.3条钢质天然气管道的最小公称壁厚不应小于表5.2.3 的规定。 表5.2.3钢质天然气管道最小公称壁厚（略） |  | 废止 |
| 第5.3.2条管道弯曲后的弯管其外侧的减薄处不应小于式（5.2.1）计算得到的厚度。 |  | 废止 |
| 第5.4.4条城镇高压、超高压天然气管道强度设计系数（F）应符合表5.4.4的规定。 |  | 废止 |
| 第5.4.6条穿越铁路,公路和人群聚集场所的管段及门站内管道的强度设计系数,应符合表5.4.5的要求: |  | 废止 |
| 第5.5.1条埋地高压、超高压天然气输气管道与建筑物的水平净距应符合表5.5.1的规定。 |  | 修订 |
| 第5.5.2条第1款高压、超高压管道的埋设深度应不小于1.2m； |  | 废止 |
| 第5.5.2条第2款高压、超高压天然气管道穿越铁路、高架地铁线、高速公路、高架公路、时应增加管道的壁厚和设套管； |  | 废止 |
| 第5.5.3条高压、超高压管道与相邻管道、电力电缆等的水平净距应符合表5.5.3中的规定。 |  | 修订 |
| 第5.5.4条高压、超高压天然气管道与地下构筑物或相邻管道之间垂直净距应符合表5.5.4的规定。 |  | 废止 |
| 第5.9.1条凡参加城镇高压、超高压天然气管道焊接的焊工，必须符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的规定,并应获得下向焊焊工资格证书。 |  | 废止 |
| 第5.9.6条在下列任何一种环境中，如不采取有效的防护措施，不得进行焊接： 1雨天或雪天； 2风速超过8m/s； 3大气相对湿度超过90%； 4对于屈服强度超过390MPa的管材，气温高于30℃，且大气相对湿度超过85%； 5 环境温度低于焊接规程中规定的温度。 |  | 废止 |
| 第5.9.15条第1款管口焊接后，应及时进行外观检验，外观检验不合格的焊口不得进行无损检测和承压试验。 |  | 废止 |
| 第5.9.15条第2款所有对接焊口必须进行100%无损检测，包括射线照相和超声波检测。 |  | 废止 |
| 第5.10.3条第6款管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土不得含有直径大于20 mm的碎块、砖块、垃圾等杂物，不得用冻土回填。 第8款管沟回填后管道覆土层最小厚度应符合表5.10.3的要求： |  | 废止 |
| 第5.12.1条穿越公路、铁路、河流、或城市主要道路的管道，应减少接口。采用沉管、定向钻等施工方法穿越河流时，施工前应将待穿越管道进行强度试验和泄漏试验，并应符合下列要求： 第3款穿越公路的管道管顶至路面的深度不得小于1.2m。穿越公路管道带套管穿越时，套管各管段间应焊接成一体，套管应伸出路基坡脚外2m。 第4款穿越铁路的管道应加钢套管，套管的管顶至铁路路轨枕木底的深度不应小于1.6m，套管两端应伸出铁路路基基石外2m。 |  | 废止 |
| 第5.12.3条第11款第7项 回拖管全部完成后，穿越的管段必须再次进行强度试验和泄漏试验，合格标准应符合本规程第9章中9.3节和9.4节的要求。 |  | 废止 |
| 第6.3.6条阀门下应设承重支撑，防止应力的产生。大型阀门安装时应预先安装好承重支撑，不得将阀门的重量附加在管道上。 |  | 废止 |
| 第6.6.4条第1款第1项 埋地管道上弯管或迂回管处产生的纵向力，应由弯管处的锚固件、土壤摩阻、或由管子中的纵向力加以抵消。 |  | 废止 |
| 第6.6.4条第2款第1、2项 2 管道标志 1）城镇外埋地天然气管道应设置里程桩、转角桩、交叉和警示牌等永久性标志。 2）城镇内埋地天然气管道应设立管位警示标志。 3 警示带敷设 1）埋设天然气管道的沿线应连续敷设警示带。警示带敷设前应对敷设面初步夯实，然后将其对称、平整地敷设在管道的正上方，距管顶的距离不小于0.3m，但不得埋入路基和混凝土路面里。 |  | 修订 |
| 第7.1.4条第3款门站站址不应选择在人员或建筑物密集场所附近。 |  | 废止 |
| 第7.1.4条第4款门站、加压站、调压站及其他设施与周围建（构）筑物的防火间距应符合表7.1.4的规定。 |  | 修订 |
| 第7.1.5条门站内压缩机房、进出口输送管道等之间防火安全间距应符合表7.1.5的规定： |  | 废止 |
| 第7.2.3条第1款高－高压调压站与周围建（构）筑物的防火安全间距按表7.1.4的规定执行。 |  | 保留 |
| 第9.1.5条管道清管、试压及干燥施工前，应编制施工方案，制定安全措施，并充分考虑施工人员及附近公众与设施安全。清管、试压及干燥作业应统一指挥，并配备必要的交通工具、通信及医疗救护设备。 |  | 废止 |
| 第9.2.2条分段清管应在待清通管的始终点分别安装临时清管收发装置，并不应使用场站内设施，管道沿途装置测压点。清管接收装置应设置在地势较高的地方，50米内不得有居民和建筑物。 |  | 修订 |
| 第9.3.1条强度试验应采用洁净淡水作为试压介质。 |  | 废止 |
| 第9.4.3条泄漏试验采用的方法，应能查出试验管段的所有泄漏点，如发现泄漏，必须全面消除，以不泄漏为合格。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《建筑基桩检测技术规程》（共计7条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.0.1条工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性检测。 |  | 废止 |
| 第4.3.2条为设计提供依据的坚向抗压静载荷试验应采用慢速维持荷载法。 |  | 废止 |
| 第7.2.4条高应变检测用的重锤应材质均匀、形状对称、锤底平整，高径（宽）比不得小于1，并采用铸铁或铸钢制作，进行高应变承载力检测时，锤重应不小于预估单桩极限承载力的1.5%。 |  | 废止 |
| 第7.3.7条高应变实测的力和速度信号第一峰起始比例失调时，应立即停锤检查，不得进行比例调整。 |  | 废止 |
| 第7.4.3条当出现下列情况之一时，高应变锤击信号不得作为承载力分析计算依据: 1 传感器安装处混凝土开裂或出现严重塑性变形，使力曲线最终未归零; 2 严重偏心锤击，两侧力信号幅值相差超过1倍; 3 触变效应的影晌，预制桩在多次锤击下承载力下降; 4 四通道测试数据不金。 |  | 废止 |
| 第7.4.10条高应变检测报告应给出实测的力和速度信号曲线。 |  | 废止 |
| 第8.1.5条检测报告中应给出每根被检桩的完整性检测实测信号曲钱。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程》（共计4条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.1.2条机房不应直接设置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻房间及主要疏散口的两旁。 |  | 保留 |
| 第3.1.5条机房不应与进行甲、乙类生产或储存的建筑贴邻。 |  | 保留 |
| 第3.2.2条第3款机房内应设置火灾自动报警和自动灭火系统； |  | 保留 |
| 第3.2.2条中第9款机房泄压面积不得小于机组高压发生器占地（包括高压发生器前、后、左、右检修场地1m）面积的10%（当通风管道或通风井直通室外时，其面积可计入机房的泄压面积），泄压口应避开人员密集场所和主要安全出口。 |  | 保留 |
| 第4.2.5条安装机组的机房及燃气管道经过的地下场所应有独立的机械送排风系统，事故通风换气次数不应小于12次/h。事故排风机应采用防爆型，并应由消防电源供电。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《城市煤气、天然气管道工程技术规程》（共计9条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.1.1条管道埋设应符合下列规定： 1．不得埋设在建筑物及构筑物的基础下（包括雨、污水窨井内）； 2．不得埋设在高压电力走廊及铁塔下； 3．不得与电力电缆、照明电缆同沟敷设（包括电力与通讯的人井内）；当必须同沟敷设时，应采取有效保护措施； 4．不得埋设在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性气、液体的场所下面。 |  | 修订 |
| 4.3.3 进户管设置应近用气点，但不得设置在下列场所： 1．地下室、半地下室、浴室、厕所、卧室； 2．存放易燃易爆物品、腐蚀性气、液体的房间，变配电室和不使用燃气的锅炉房； 3．垃圾道、烟道、门窗处、通风机室，并应与进风口保持不小于2m的间距； 4．仓库、机要室及人员不便进入的场所； 5．防烟的楼梯间、电梯间及其前室和封闭的楼梯间，当确需局部水平穿越楼梯间时，应采用钢套管保护。 |  | 修订 |
| 4.4.9 燃气管道不应敷设在无窗的地下室，当确需敷设时，应符合下列要求： 1．采用加厚无缝钢管并防腐，加厚钢管规格见表4.4.9； 表4.4.9 加厚无缝钢管规格（mm） 常用钢管; 16×3.2; 20×3.5; 25×4.0; 32×4.0; 40×4.5; 50×4.5; 80×5.0; 100×5.0; 150×5.5. 加厚钢管; 16×4.0; 20×4.5; 25×5.0; 32×5.0; 40×5.5; 50×5.5; 80×6.0; 100×6.0; 150×6.5. 2．应有良好的通风设施，房间换气次数不小于3次/h；并应有独立的事故机械通风设施，其换气次数不应小于6次/h； 3．在地下室的适当位置设置性能可靠的可燃气体报警器（以下简称报警器）和紧急切断阀。报警器应能满足当燃气泄漏浓度达到爆炸下限25％时能报警的要求，并在报警持续一分钟后，能使紧急切断阀切断气源； 4．紧急切断阀应采用自动关闭、现场人工开启型，并设置在地面层专用小间内，不设旁通。当有多个用气房间时，宜设分区报警器和紧急切断阀。自动切断阀应有两路控制，一路由报警器控制，另一路与排风机联锁，排风机应防爆，排风机停机时，应能自动切断气源。报警器报警持续1min后紧急切断阀应自动切断气源； 5．燃气管道的末端应设安全泄压阀放散管，其管口应接到地面安全处，高出地面高度不应小于3m； 6．人工煤气管道，在管道的最低处应设置可拆卸的集水装置； 7．与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室等用实体墙隔开； 8．应有备用电源； 9．消防控制中心或监视室应有显示各点报警，各点浓度、故障信号和紧急切断阀启、闭状态的装置。 | 废止 |
| 第4.4.10条燃气管道敷设在半地下室应符合下列要求： 1．采用自然通风时，应有与室外相通常开的通风窗； 采用自然通风和机械通风相结合时，换气次数不应小于3次/h，应有备用电源，并有与室外相通常开的通风窗； 2．与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室等用实体墙隔开； |  | 废止 |
| 第7.0.2条工业企业生产用气设备的装置应满足下列要求： 1．每台用气设备应有观察孔，并应采用自动点火及熄火保护装置； |  | 保留 |
| 第7.0.3条工业企业生产用气设备燃烧装置的安全设施应符合下列要求： 1．燃烧装置采用分体式机械鼓风或使用加氧、加压缩空气的燃烧器时，燃气管道上应安装止回阀，并在空气管道上设泄爆膜； 2．燃气及空气管道上应安装低压及超压报警和紧急切断装置； 3．封闭式炉膛及烟道应设泄爆装置，并设在安全处。 |  | 废止 |
| 第7.0.4条阀门设置应符合下列规定： 1．各用气车间的进口和燃气设备前的管道上均应单独设置阀门，其安装高度不应超过1.7m； 2．每只燃烧器的燃气接管上，应单独设置有启闭标记的燃气阀门； 3．每只机械鼓风的燃烧器，在风管上应装置有启闭标记的阀门； 4．大型或并联装置的鼓风机，其出口应装置阀门； 5．放散管、取样管、测压管前应装置阀门。 |  | 保留 |
| 第9.2.8条燃气调压站设置在建筑物底层或地下室内，除应符合本规程4.4.10条和4.4.11条外，还应符合下列要求： 1．调压站进口端的管道上应设置过滤器和紧急切断阀； 2．调压室内的管道穿越外墙时，应有防沉降及防水措施。 |  | 废止 |
| 9.3.4 工业企业、公共建筑燃气计量表设置的位置： 4．计量表安装的位置应符合抄表、检修、保养及安全使用的要求，严禁安装在下列场所： 1）卧室、浴室、更衣室及厕所内； 2）有电源、电器开关及其它电器设备的管道井内，或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所； 3）环境温度高于45℃的地方； 4）经常潮湿的地方； 5）堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方； 6）有变配电等高压电器设备的地方； 7）有明显震动影响的地方； 8）高层建筑中作为避难层及安全疏散楼梯间内； 9）手术室等妨碍他人的场所。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《建筑节能工程施工质量验收规程》（共计16条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1.0.5条单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 |  | 废止 |  |
| 第3.1.2条设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图设计审查机构审查，在实施前应办理设计变更手续。 |  | 废止 |  |
| 第3.3.1条建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工。 |  | 废止 |  |
| 第4.1.12条墙体节能工程的施工，应符合下列规定： 1 保温层厚度应符合设计要求和相关标准规定。各系统保温层厚度允许偏差应符合表4.1.12－1规定。 2 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固，粘结强度和连接方式应符合设计要求，保温板面胶粘剂涂布面积应符合表4.1.12－2规定。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。 3 保温浆料（砂浆）干密度应符合设计要求，保温浆料（砂浆）应分层施工，保温层与基层之间及各构造层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。 |  | 修订 |  |
| 第4.2.2条墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、拉伸粘结强度或抗拉强度、燃烧性能应符合设计要求。用于内保温保温板或复合板燃烧性能不应低于B级或C级，且组成材料应对人体和环境无害。 |  | 修订 |  |
| 第5.2.2条幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。 |  | 废止 |  |
| 第6.2.2条外窗（包括阳台门）气密性、传热系数、中空玻璃露点、中空玻璃遮阳系数、中空玻璃可见光透光率应符合设计要求。 |  | 废止 |  |
| 第7.2.2条屋面节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 |  | 废止 |  |
| 第8.2.2条楼地面节能工程使用的保温材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 |  | 废止 |  |
| 第9.2.2条采暖、通风与空调系统节能工程中采用的各种规格的风机盘管机组、散热器等进场时，应对其下列技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检； 1 风机盘管机组的规格、供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率； 2 散热器的单位散热量、金属热强度。 |  | 废止 |  |
| 第9.2.4条采暖、通风与空调系统的安装应符合下列规定： 1 采暖与空调系统的制式，应符合设计要求； 2 各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换； 3 室内温度调控装置、热计量装置、热力入口装置、水系统各分支管路水力平衡装置、温控装置与仪表的安装位置、方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试； 4 空调与采暖系统应能实现设计要求的分室（区）温度调控功能。 5 空调与采暖系统应能实现设计要求的分栋、分区或分户（室）冷、热计量（或分摊）功能； 6 空调冷（热）水系统，应能实现设计要求的变流量或定流量运行。 |  | 修订 |  |
| 第9.2.11条采暖与空调系统中冷热源侧的电动两通调节阀、冷（热）量计量装置、空调机组回水管上的电动两通（调节）阀和风机盘管机组回水管上的电动两通（调节）阀等自控阀门与仪表的安装，应符合下列规定： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 方向应正确，位置应便于操作和观察。 |  | 修订 |  |
| 第9.2.15条采暖、通风与空调系统安装完成后，应对冷热源及其辅助设备、空调机组和通风机等设备进行单机试运转和调试，同时在制冷期或采暖期对空调与采暖系统分别进行制冷和供暖工况下的联合试运转及调试，具体包括： 1 采暖房间温度相对于设计计算温度应符合表9.2.15中的相关要求； 2 通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试，单机试运转和调试结果应符合设计要求； 3 在单机试运转和调试合格的基础上，应进行系统的联合运转和调试，包括系统的风量和水量平衡调试。系统的总风量与设计风量的允许偏差均应符合表9.2.15中序号2、3的要求；系统的水流量与设计流量的允许偏差均应符合表9.2.15中的序号4、5的要求； 4 当联合试运转及调试不爱制冷期时，影响对表9.2.15中序号2/3/4/5四项目进行检测，并在第一个制冷期或采暖期内，待冷（热）源补做序号1的检测。 |  | 修订 |  |
| 第10.2.3条低压配电系统的电缆、电线截面不得低于设计值和电缆、电线的标称值，且其每芯导体电阻值应符合表10.2.3的规定，进场时应对其截面值和每芯导体电阻值进行见证取样送检。 |  | 废止 |  |
| 第11.2.6条空调与通风的监测控制系统的状态监视、控制及故障报警功能应符合设计要求，系统宜具有新风机组送风温度自动控制功能、空调机组回风温度自动控制功能、空气质量自动控制等功能。变风量空调系统控制功能应满足设计要求。 |  | 修订 |  |
| 第13.0.6条建筑节能分部（子分部）工程质量验收合格，应符合下列规定： 1 分项工程应全部合格； 2 质量控制资料应完整； 3 外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求； 4 外窗气密性现场实体检测结果应合格； 5 建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格； 6 纳入能效测评标识范围的工程节能竣工检测评估结果合格。 |  | 修订 |  |
| 整合精简结论 |  |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |  |

- 《装配整体式混凝土结构工程施工及质量验收规范》（共计2条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.0.2条装配整体式混凝土结构安装顺序以及连接方式应保证施工过程结构构件具有足够的承载力和刚度，并应保证结构整体稳固性。 |  | 保留 |
| 第6.1.3条装配整体式混凝土构件安装过程的临时支撑和拉结应具有足够的承载力和刚度。 |  | 保留 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》（共计6条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.0.2条建设工程参建各方应根据各自职责，制定危险性较大的分部分项工程及其重大危险源的安全管理制度，明确安全管理职责和权限，规定管理流程和要求。 |  | 废止 |
| 第3.0.5条应依据审批通过的专项施工方案，确定危险性较大的分部分项工程安全防护、文明施工措施费用并按规定支付、使用、监督、管理。 |  | 废止 |
| 第4.4.1条应提供符合危险性较大的分部分项工程施工现场实际情况及安全生产、环境保护要求的图纸、文件或报告，不得随意降低工程的安全等级和设计安全度。 |  | 废止 |
| 第6.1.1条专项施工方案及其重大危险源风险控制安全技术措施应符合下列规定： 1、应明确工艺流程、施工方法、控制要点； 2、应明确验收的组织、节点、部位及标准； 3、应明确检查的组织、部位、内容、方法及频次要求。 |  | 废止 |
| 第7.0.4条：施工单位应依据专项施工方案及安全技术措施组织验收。验收合格并经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道施工工序或使用。 |  | 废止 |
| 第7.0.5条： 1、施工单位应指定专人进行现场监护，应制止违反专项施工方案及其他的违规违章行为；方案编制人或施工单位技术负责人应当定期巡查。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《建设工程班组安全管理标准》（共计5条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.1.2条新作业人员应佩戴明显的标识，经由经验、熟悉现场环境的作业人员带领或看护不少于3个月后，方可独立作业。 |  | 废止 |
| 第4.1.2条班组长必须对作业人员的出勤情况进行考勤统计，并应按作业人员的身体状况合理安排作业内容；统计、安排结果应及时上报项目部。 |  | 废止 |
| 第4.2.4条实施危险性较大的施工作业时，必须按规定指派现场安全监护人员，进行全过程监控。 |  | 废止 |
| 第4.2.7条发现安全险情时，必须立即停止作业并上报项目部，不得擅自处理，根据项目部要求排除险情后方可恢复作业。 |  | 废止 |
| 第4.3.2条对完工后，因客观原因暂时无法解除的隐患，应及时上报项目部，并做好警示标识。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《现场工程施工安全生产管理规范》（共计7条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.0.1条：项目部应针对项目管理的组织结构，明确并落实现场施工各层次、各职能部门（或岗位）的安全职责、权限和相互关系。 |  | 废止 |
| 第5.1.1条：项目部所有人员应按规定进行安全教育培训，项目部必须禁止未接受安全教育培训、未具备与其工作相适应的安全生产、文明施工的意识、知识和技能的从业人员上岗。 |  | 废止 |
| 第5.4.2条：安全验收应分阶段按以下要求实施： 1、施工作业前，对安全施工的作业条件进行验收； 2、危险性较大的分部分项工程、其它重大危险源工程以及设施、设备施工过程中，对可能给下道工序造成影响的节点进行过程验收； 3、物资、设施、设备和检测器具在投入使用前进行使用验收。 4、建立必要的安全验收标识。未经安全验收或安全验收不合格，不得进入后续工序或投入使用。 |  | 废止 |
| 第5.5.4条：项目部对检查中发现的安全隐患，应责令相关单位整改，并分类记录，作为安全隐患排查治理的依据；对检查中发现的不合格情况，还应要求采取纠正措施。 |  | 废止 |
| 第5.6.1条：项目部应依据风险控制要求，对易发生生产安全事故的部位、环节的作业活动实施动态监控。 |  | 废止 |
| 第5.8.3条：事故发生后，项目部应配合查清事故原因，处理责任人员、教育从业人员，吸取事故教训，落实整改和防范措施。 |  | 废止 |
| 第7.0.1条：项目部应及时、真实的形成现场施工安全生产管理活动的资料和记录，并有效保存至工程竣工之日起以后1年。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《建筑幕墙工程技术规范》（共计9条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.11.6条：硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用，使用前应经有相应资质的检测机构进行与其接触材料的相容性试验。硅酮结构密封胶还应做剥离粘结性试验和邵氏硬度试验。 |  | 废止 |
| 第9.6.2条：硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行承载力极限状态验算。在风荷载、水平地震作用下,硅酮结构密封胶的应力设计值应不大于其短期荷载作用下的强度设计值f1,f1 应取0.2N/mm2;在永久荷载作用下,硅酮结构密封胶的应力设计值应不大于其长期载荷作用下的强度设计值f2,f2 应取0.01N/mm2。隐框幕墙中严禁硅酮结构密封胶单独承受剪力。 |  | 废止 |
| 第10.4.3条：花岗岩板材的弯曲强度应不小于8.0N/mm2,大理石不小于7.0N/mm2,其他石材不小于6.0N/mm2。由法定检测机构检测。 |  | 废止 |
| 第12.3.7条：立柱截面主要受力部位的厚度,应符合下列规定: 1铝型材截面开口部位的厚度应不小于3.0mm,闭口部位的厚度应不小于2.5mm; 2钢型材截面主要受力部位的厚度应不小于3.0mm; 3对偏心受压立柱的截面宽厚比应符合本规范第12.2.1 条的相应规定。 |  | 废止 |
| 第15.1.3条：全玻璃幕墙玻璃肋的截面厚度应不小于12mm,玻璃肋截面高度应不小于100mm。 |  | 废止 |
| 第15.2.2条：全玻璃幕墙的面板及玻璃肋不得与其他刚性材料直接接触。面板与装修面或结构面之间的空隙应不小于8mm,且应采用密封胶密封。 |  | 废止 |
| 第15.3.8条：采用胶缝传力的全玻璃幕墙,其胶缝必须采用硅酮结构密封胶。 |  | 废止 |
| 第16.5.1条：点支承幕墙玻璃单片厚度应不小于8mm;夹层玻璃和中空玻璃,其单片厚度也应符合上述要求。 |  | 废止 |
| 第21.7.5条：当幕墙安装与主体结构施工交叉作业时,在主体结构的施工层下方必须设置防护网;在距离地面高度约3m 处,必须设置挑出宽度不小于6m 的水平防护网。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《文明工程施工规范》（共计12条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.1.1条建设工程施工现场边界应以不妨碍交通和人、车通行为原则，必须设置连续封闭的围护设施，必须保持围护设施完好、整洁，必须保持施工现场与外的有效隔离。严禁无围护施工，严禁使用污损围护。 |  | 废止 |
| 第4.0.4条：脚手架施工通道底板必须实施三步（排）一隔离，隔离步（排）必须采用阻燃或金属材料制成的通道底板。 |  | 废止 |
| 第5.0.7条：严禁使用彩条布以及其他不符合强度要求的塑制材料作为施工工程外立面围护或围挡。 |  | 废止 |
| 第5.05条：重点区域内搭设落地脚手架的其离地高度不大于30m的外围，必须使用开孔不透尘安全网布作封闭围护。 |  | 废止 |
| 第9.0.4条：在城市道路上开挖沟坑或管线沟槽，当日不能修复且需要保障道路安全通行的，施工单位必须实施钢板覆平路面措施，严禁沟坑槽裸露或钢板凸翘伤害车辆和行人。 |  | 废止 |
| 第11.1.4条：办公（生活）区临时用房，禁止使用竹、油毡等易燃和对人体有害的材料搭建。屋顶材料禁止使用石棉瓦。 |  | 废止 |
| 第11.3.3条：严禁在建筑物内地下室安排人员住宿，严禁非本工地工作人员在施工工地内的宿舍住宿，严禁在未竣工的建筑物内设置员工宿舍。住宿人员在宿舍内严禁私拉电线、私接插座，使用大功率取暖电器、电饭煲、电炒锅。严禁宿舍内设置通铺。 |  | 废止 |
| 第17.2.6条：重点区域实施工程桩施工时,严禁使用汽锤、油锤打入桩工艺,应采用压桩或钻孔灌注桩等低音性工艺施工。 |  | 废止 |
| 第17.2.8条：重点区域内,应使用后方基地预制成型钢筋构件和预制成型模板实施现场直接装配.禁止在施工现场进行钢筋板直、切割、成型钢筋构件加工作业和钢（木、竹）模板加工及整修作业。 |  | 废止 |
| 第17.3.7条：工地实施建筑垃圾装运时，运输车辆装载高度严禁超过车辆箱体上沿口，装载后应闭平箱盖外运；严禁运输车辆未经冲洗或车辆带泥、挂泥驶出工地。 |  | 废止 |
| 第17.3.11条:施工工程实施砖砼类建(构)筑物建造、粉刷作业、铺设混凝土、水泥道路等其他需用混凝土和砂浆作业的,必须使用商品混凝土和商品预拌砂浆。 |  | 废止 |
| 第17.3.14条重点区域内严禁对基坑混凝土支撑实施爆破拆除,严禁对高度低于10m以下的建（构）筑物实施爆破拆除。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《建筑物、构筑物拆除技术规程》（共计9条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第3. 0. 4条第9款机械拆除、爆破拆除或破碎构件、翻渣、建筑垃圾清运时，必须采用洒水或喷淋措施，控制粉尘飞扬。 |  | 修订 |  |
| 第3.0.15条当遇到风力大于5级、大雾、雨雪等恶劣天气时，施工企业必须停止室外拆除和清除作业。 |  | 修订 |  |
| 第6.0.2条人工拆除作业必须按建造施工工序的逆顺序自上而下、逐层、逐个构件、杆件进行；屋檐、外楼梯、挑阳台、雨篷、广告牌和铸铁落水管道等在拆除工程施工中容易失稳的外挑构件必须先行拆除；栏杆、楼梯、楼板等构件拆除必须与结构整体拆除同步进行，严禁先行拆除；承重的墙、梁、柱，必须在其所承载的全部构件拆除后再进行拆除；严禁垂直交叉作业。 |  | 修订 |  |
| 第6.0.5条作业人员必须站在脚手架、脚手板或其它稳固的结构或部位上操作，严禁站立在墙体、挑梁等不稳固、危险的构件上作业。 |  | 废止 |  |
| 第6.0.12条墙体必须自上而下粉碎性拆除，禁止采用开墙槽、砍凿墙脚人力推倒或拉倒墙体的方法拆除墙体。 |  | 修订 |  |
| 第7.0.5条施工企业必须根据建、构筑物的高度选择拆除机械，严禁超越机械有效作业高度进行作业。 |  | 废止 |  |
| 第7.0.10条拆除机械严禁在无保护措施的地下管线的地面上作业，施工企业严禁在距地下管线两侧1m范围内使用机械开挖。 |  | 修订 |  |
| 第7.0.15条在机械拆除工程施工过程中需要人工拆除配合时，严禁人、机上下交叉作业，并符合人工拆除工程施工的规定。 |  | 废止 |  |
| 第8.0.14条对于盲炮处理必须符合下列要求： 1 拆除爆破实施后，爆破作业人员必须进行仔细检查，发现盲炮必须划定警戒区域，并及时处理；2 盲炮处理必须指派经验丰富的爆破员实施；3 盲炮处理后，爆破员必须将残余的爆破器材收集后及时销毁；4 爆破作业人员必须跟踪爆破体的二次破碎及渣土清理作业的全过程，及时处理可能出现的盲炮及残留的爆破器材。 |  | 修订 |  |
| 整合精简结论 |  |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |  |

- 《建筑装饰装修工程施工规程》（共计1条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3. 0. 8条建筑装饰装修工程中，严禁擅自改动承重结构或主要使用功能；涉及承重结构改动或增加荷载时，应由具备相应资质的设计单位核查有关原始资料或房屋检测报告，对建筑结构的安全性进行核验、确认。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道工程施工及验收规程》（共计10条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第4.3.5条 管顶覆地厚度决定于管道的设计，同时应满足下述条件： 1 管顶最小覆土厚度不应小于0.70m； 2 道路下铺设的管道其最小覆土厚度不应小于1.0m，当该路段有汽-15及以上汽车通行时最小覆土厚度不应小于1.2m。当不能满足以上要求时，可在管顶覆土时采取荷载分散的结构加强措施； 3 管顶部都必须在冰冻线以下； 4 应保证有一定的覆土厚度以防止管道在地下水位高的情况下发生漂浮，最小覆土厚度不应小于0.75DN（DN为管道公称直径）。 |  | 废止 |  |
| 第4.3.6条 当管线穿越河道时，管顶距河底高度应根据冲刷条件和航运要求确定，在航运范围内不应小于1.0m，非航运范围内不应小于0.5m。 |  | 废止 |  |
| 第4.5.5条 1 管节内外壁、承插口和橡胶圈应进行外观检查，有损伤或变形应进行处理或调换； |  | 废止 |  |
| 第4.5.10条 在检查井、透气井、阀门等附属构筑物处，管道应采取措施，减少不均匀沉降。如图4.5.10-1和4.5.10-2所示，要求如下：（图省略） |  | 废止 |  |
| 第4.6.3条2 淤泥、有机土、冻土及粒径大于表4.4.3的碎石或砖块等不得作为管区回填的材料。 |  | 废止 |  |
| 第4.6.5条 4 当采用重型压实机械压实或较重车辆在回填土上行驶时，管道顶部以上应有一定厚度的压实回填土，其最小厚度应按压实机械的规格和管道的设计承载力，通过计算确定； |  | 废止 |  |
| 第4.6.6条 回填土的密实度应符合下列规定： 1 管区回填的密实度应符合下列规定： 1）主管区的回填土密实度不应小于95%（按轻型击实标准，下同）； 2）管道宽度以外次管区的回填土密实度不应小于90%； 3）管道宽度内次管区的回填土密实度应在85±2.5%之间； |  | 废止 |  |
| 第4.8.2条 安装后的管道各测量断面初始竖向变形不得超过表4.8.2的数值。表4.8.2（略） |  | 废止 |  |
| 第4.8.6条 2 当管道变形超过8%时，应更换新管材后按规定要求安装回填。 |  | 废止 |  |
| 第4.9.2条 3 3）水压试验过程中，后背顶撑、管道两端严禁站人； |  | 废止 |  |
| 整合精简结论 |  |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留强制性条文 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |  |

- 《城市排水泵站设计规程》（共计13条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第1.0.3条排水泵站应设计为单独的建筑物。抽送会产生易燃、易爆和有毒气体污水的排水泵站，必须设计为单独的建筑物，并应采取相应的防护措施。 |  | 废止 |
| 第1.0.4条排水泵站的建筑物和附属设施必须采取防腐蚀措施。抽送腐蚀性污水的泵站，必须采用耐腐蚀的水泵、管配件和有关设备。 |  | 修订 |
| 第4.0.1条第1款雨水管网系统不能获重力流排出时，总出口处必须设置雨水泵站。 |  | 废止 |
| 第7.1.8条立交道路的雨水泵站必须设备用泵。 |  | 废止 |
| 第9.3.3条一级负荷应两个电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。 |  | 废止 |
| 第9.8.3条第一款（2）高压配电室长度超过7m时，应开两个门，门应向外开启，严禁用门闩。（5）成排布置的配电装置，其长度超过6m时，装置后面的通道应有两个通向本室或其他房间的出口，当两个出口之间的距离超过15.0m时，其间还应增加出口。 |  | 废止 |
| 第9.8.3条第5款当配电室采用GIS柜及SF6开关设备时，应设置机械通风装置。 |  | 废止 |
| 第9.10.6条监控系统必须采取接地和防雷措施。 |  | 废止 |
| 第9.11.8条在TN-C系统中，PEN线严禁接入开关设备。在TT或TN-S系统中，当需要断开N线时，应装设相线和N线一期切断的保护电器。 |  | 废止 |
| 第9.11.10条配电室内裸导体的正上方，不应布置灯具和明敷线路。 |  | 废止 |
| 第11.2.1条第1款主泵房、配电室、电容器室、干式变压器室和控制室的耐火等级不应低于二级。泵站应设消防设施，并符合现行的《建筑设计防火规范》（GBJ16）的规定。 |  | 废止 |
| 第11.4.1条自然通风条件差的地下式水泵间应设机械送排风综合系统。 |  | 废止 |
| 第11.5.1条污水泵站和合流泵站必须配置H2S检测仪。 |  | 修订 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《城市居住地区和居住区公共服务设施设置标准》（共计7条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1.0.5条 居住地区和居住区公共服务设施的指标，应与居住人口规模相对应。其配建设施的面积总指标，可根据规划布局统一安排。 |  | 废止 |  |
| 第1.0.9条 居住地区和居住区在规划、建设时，应预留公共服务设施发展备用地。规划确定的居住地区中心或居住区中心用地不得随意挪作他用。 |  | 废止 |  |
| 第3.2.10条 公共服务设施应按有关规定设置无障碍设施。 |  | 废止 |  |
| 第1.0.8条 居住区公共服务设施用地（不计公共绿地）占居住区总用地的百分比为15～22 %。 |  | 修订 |  |
| 第3.2.6条 室内菜场和餐饮应与住宅建筑分开设置。室内菜场应设在运输车辆易进出的相对独立地段，并有停车卸货场地。 |  | 废止 |  |
| 第3.2.8条 新建居住区内的绿地率应不低于35％，公共绿地面积应不低于居住区用地面积的10％，并有合理的服务半径。人均公共绿地不低于3平方米。 |  | 修订 |  |
| 第4.0.3条 居住区（含居住区级、居住小区级、街坊级）公共服务设施总用地千人指标为5507～5982平方米，人均用地面积5.5～6.0平方米（不含公共绿地面积）；其中：居住区级千人指标为1570～1680平方米，人均用地面积1.6～1.7平方米，小区级千人指标为2642～3007平方米，人均用地面积2.6～3.0平方米，街坊级千人指标为1295平方米，人均用地面积1.3平方米。 |  | 修订 |  |
| 整合精简结论 |  |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |  |

- 《地下管线探测技术规程》（共计4条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3. 2. 1条 本市地下管线探测应采用上海平面坐标系统、吴淞高程系统。特殊测区地下管线探测采用其它坐标和高程系统时，应与上海平面坐标系统、吴淞高程系统建立转换关系 |  | 废止 |
| 第3.4. 2条 隐蔽管线点的探测精度要求：平面位置限差应为0.10h，埋深限差应为0.15h，且限差不应大于1m。其中h为地下管线的中心埋深，当h小于1m时以1m带入计算。 注：对探测精度有特殊要求时，可根据工程需要在合同中约定。对现有探测技术无法有效探测的管线，探测精度宜按具体情况约定。 |  | 废止 |
| 第3.4.3条：地下管线点的测量精度：平面位置中误差ms不得大于±5cm（相对于邻近控制点），高程测量中误差mh不得大于±3cm（相对于邻近控制点）。 |  | 废止 |
| 第3.4.4条：地下管线图绘图精度要求：地下管线与邻近的建筑物、相邻管线以及规划道路中心线的间距中误差的绝对值不得大于图上±0.5mm。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《地质灾害危险性评估技术规程》（共计1条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.0.2条地质灾害危险性评估，应阐明评估区地质环境条件的基本特征，进行地质灾害危险性现状评估、预测评估和综合评估，提出地质灾害的防治措施与建议，并作出建设场地稳定性和适宜性评价结论。 |  | 保留 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《10KV预装式变电站应用设计规程》（共计3条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第5.0. 5条预装式变电站不应设置在下列场所：1有剧烈振动或高温的场所；2有爆炸危险和火灾危险的场所；3有腐蚀性气体的场所；4地势低洼和可能积水的场所。 |  | 废止 |
| 第5.0.6条面向预装式变电站一面4.0m范围内的建筑物外墙上设有门、窗和安全出口时，其距建筑物外墙不应小于8.0m。 |  | 废止 |
| 第5.0.7条面向预装式变电站一面4.0m范围内的建筑物外墙为防火墙时，其间距不限；建筑物外墙为实体墙时，其间距不应小于表5.0.7的规定。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《低压用户电气装置规程》（共计15条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.9.6条二相三线或三相四线回路中性线上严禁装设熔断器。 |  | 废止 |
| 第6.1.1条电气装置和设施的下列部位均应可靠接地，接地处应有明显标志的专用接地端子： 1、电动机、电焊变压器、变压器、电加热设备和电力电容器等的外壳和底座； 2、电气设备的传动装置； 3、电流互感器的二次绕组； 4、配电、控制、保护用的柜、屏、台、箱、盘等的金属框架、开启门和基础型钢； 5、钢质电缆终端箱和钢质计费电能表箱的箱体； 6、电缆的金属铠装层、电缆接线盒及终端盒的外壳、穿线的钢导管、母线槽外壳、金属线槽和电缆桥架及金属支架等； 7、日用电器的金属外壳； 8、电梯桥厢、起重机轨道； 9、靠近带电部分的金属围栏和金属门等。 |  | 废止 |
| 第2.4.1条进户线必须采用铜芯绝缘导线，不得使用软线，中间不得有接头。 |  | 废止 |
| 第4.1.1条严禁利用大地作为中性线。 |  | 废止 |
| 第4.2.6条建筑物顶棚、吊平顶、保暖层、装饰面板、水泥石灰粉饰层内严禁采用明线直接敷设，导线必须采用钢导管、绝缘导管或线槽敷设。 |  | 废止 |
| 第5.3.4条游泳池、喷水池、浴池的水中灯具应采用防护等级为IPX8的加压水密型。引入灯具的导管必须采用绝缘导管。 |  | 废止 |
| 第5.4.1条容易触及而又无防止直接触电措施的一般照明、其他用电器具和机床或钳工台上的局部照明、危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4米时，使用电压不应大于24伏。 直接接触人体的手提灯的电压不应大于24伏。在工作不便的狭窄地点、在锅炉和金属容器内或平台上接触有良好接地的大块金属面时，手提灯的电压不应大于12伏。 |  | 废止 |
| 第5.4.2条游泳池、浴室的水中灯具的电压不应大于12伏。 |  | 废止 |
| 第5.6.6条插座的接线应符合下列规定： 1、单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与中性线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与中性线连接； 2、单相三孔、三相四孔及三相五孔的保护地线应接在上孔，插座的接地端子严禁与中性线端子直接连接； 3、同一场所的三相插孔，其接线的相序应一致； 4、插头应有接地压板使引线固定，防止接线松动。三脚或四脚插头的接线应与插座相、中线位置匹配； 5、插座与开关间应分支併头连接，不得串联。 |  | 废止 |
| 第6.1.5条保护接地装置施工完毕后，应测定接地电阻值，接地电阻不得大于4欧姆。与防雷接地共用接地装置时，接地电阻不得大于1欧姆。 |  | 废止 |
| 第6.1.7条下列设备的配电线路应装设漏电电流保护装置： 1、手握式及移动式用电设备； 2、建筑施工工地的用电设备； 3、环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备和插座回路； 4、住宅建筑居民处的住宅配电箱内的插座专用回路； 5、与人体直接接触的医疗电器设备，急救和手术用电设备除外，但应接有漏电信号装置； 6、沿街设立的各种用电设备； 7、接设计需要的由TT系统供电的用电设备； 8、不能满足第6.1.6条的要求时。 |  | 废止 |
| 第6.5.5条凡需进行保护接地的用电设备，必须用单独的接地线与保护接地干线相连接或用单独的接地线与接地干线或接地极相连。不得把几个应予保护接地的部分相互串联后，再用一根接地线与接地干线或接地极相连。 |  | 废止 |
| 第6.5.7条明、暗管线的金属导管、封闭式母线槽及电缆桥架单元间所有连接点必须紧密可靠。 钢导管螺纹或套管连接处、封闭式母线槽单元连接处应采用有足够截面的导体跨接，使管路在电气上连接一体，当有不导电的灰尘沉积或其他原因造成不可靠的电气通路时（如起重机轨道等），应采用足够截面的导线跨接。 跨接接地线采用园钢时，直径不应小于6毫米，或采用截面不小于4平方毫米的铜芯软线。 |  | 废止 |
| 第6.5.8条金属线槽、封闭式母线槽、电缆桥架、电缆的金属铠装层不得作为设备的接地导体，全长应不少于两处与接地干线连接。 |  | 废止 |
| 第6.5.9条金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地可靠，且必须符合下列规定： 1、金属电缆桥架及其支架全长不少于两处与接地干线相连接； 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线截面不小于4平方毫米； 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端应有不少于2个有放松螺帽或放松垫圈的连接固定螺栓。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《道路交通管理设施工程施工验收规程》（共计129条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 所有强制性条文 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《机动车隧道机电设备安装工程工程施工质量验收规范》（共计7条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第4.2.2条 干式变压器的接地装置引出的接地干线必须与变压器的低压侧中性点直接连接；变压器箱体、变压器的支架和外壳必须接地；所有连接必须可靠，紧固件及防松零件应齐全。 |  | 废止 |  |
| 第4.4.1条 金属电缆支架、桥架、线槽和金属导管接地必须可靠。其支架、桥架、线槽全长与接地干线连接点不得少于两处；非度锌电缆桥架、线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面积不得小于4mm2；度锌电缆桥架间连接板两端带有防松螺帽或防松垫圈的连接螺栓不得少于2个；镀锌钢导管、可挠性导管和金属线槽不得采用熔焊焊接接地线，用接地卡跨接的连线为铜芯软导线，其截面积不得小于4mm2；当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应焊跨接接地线；当镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应采用专用接地卡固定跨接接地线。 |  | 废止 |  |
| 第4.6.1条金属电缆支架、桥梁、线槽和金属导管接地必须可靠。其支架、桥架、线槽全长与接地干线连接点不得少于两处；非镀锌电缆桥架、线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面积不得小于4mm2；当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应焊跨接接地线；当镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应采用专用接地卡固定跨接接地线。 |  | 废止 |  |
| 第6.2.3条射流风机吊架回应固定在预埋钢板或预埋螺栓上，强度应符合设计文件的规定；风机安装前应做支撑结构的载荷试验，试验载荷应为实际静载荷的15倍以上。 |  | 废止 |  |
| 第6.3.3条轴流风机传动装置的外露部位及直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网)。 |  | 废止 |  |
| 第9.2.1条集中报警主机、分区报警机的主电源和备用电源应符合以下规定： 1 其容量符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定； 2 集中报警主机、分区报警机的主电源引入线，直接与消防电源连接，不得使用电源插头； 3 主电源有明显标志，接地牢固； 4 主电源和备用电源能自动切换。 |  | 废止 |  |
| 第18.4.4条连接到网络的计算机系统应安装防病毒软件，并应有统一的病毒代码更新措施。 |  | 废止 |  |
| 整合精简结论 |  |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |  |

- 《城市轨道交通设计规范》（共计180条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第1.0.3条城市轨道交通工程设计必须符合上海市城市总体规划、轨道交通线网规划和轨道交通专业规划。 |  | 废止 |
| 第1.0.10条：线路和车站的设计，应采取降低噪声、减少振动和减少对生态环境影响的措施，并应符合国家和本市现行的城市环境保护的有关规定。各系统排放的废气、废液、废渣应符合国家和市现行的有关排放标准。 |  | 废止 |
| 第1.0.11条主体结构工程，设计使用年限为100年。工程设计中应考虑上海地区地面下沉的影响。 |  | 废止 |
| 第3.4.6条圆形隧道按结构形式分为单圆隧道和双圆隧道。圆形隧道应按全线盾构施工地段的平面曲线最小半径确定其建筑限界。 |  | 废止 |
| 第3.4.11条在站台计算长度范围内，站台边缘与车辆限界之间的安全间隙不应小于10mm，同时距车辆轮廓线之间的间隙，当采用整体道床，车辆为内藏门时不应大于100mm，车辆为塞拉门时不应大于110mm。当采用碎石道床时不应大于120mm。在任何情况下，包括曲线站台间隙不应大于180mm； |  | 废止 |
| 4.1.2 轨道交通线路的走向应根据城市总体规划在轨道交通线网规划的基础上进行研究，应符合城市主客流流向，串联主要客流集散点，方便与其他交通线路的换乘。线路平面位置和高程应综合考虑城市现状与规划的道路、地面建筑物、管线和其他构筑物、文物古迹和环境保护要求、地形地貌、工程地质与水文地质条件、采用的结构类型与施工方法以及运营要求等因素，经技术经济比较后确定。 |  | 废止 |
| 4.1.5 城市轨道交通线路之间及与其它交通线路之间的相交处，应采用立体交叉。 |  | 废止 |
| 4.2.1 线路平面曲线半径应根据选用的车辆类型、列车设计运行速度、工程难易程度，结合地形地貌因地制宜地合理选用。线路平面的最小曲线半径不得小于表4.2.1规定的数值。 |  | 废止 |
| 4.3.8 车站站台计算长度段线路应设在一个坡道上，车站站台计算长度和道岔范围内不得设置竖曲线，竖曲线离开道岔端部的距离不应小于5m。 |  | 废止 |
| 4.3.9 碎石道床线路的竖曲线不应与平面缓和曲线重叠；当不设平面缓和曲线时，竖曲线不得与超高顺坡段重叠。 |  | 废止 |
| 第5.1.1条轨道结构应具有足够的强度、稳定性、耐久性和适量的弹性。 |  | 废止 |
| 第5.1.3 条根据不同减振降噪要求的地段，应采用不同减振降噪效果的轨道结构。 |  | 废止 |
| 第5.1.6 条轨道应采用1435 mm的标准轨距 |  | 废止 |
| 第5.2.2 正线及辅助线钢轨接头应采用对接，直线地段接头错开量不应大于20 mm。曲线内股应采用厂制缩短轨，接头错开量不应大于15 mm加上缩短轨缩短量的一半。车场线及辅助线半径不大于15 mm加上缩短轨缩短量的一般。车场线及辅助线半径不应大于200 m的曲线地段应采用错接接头，错接距离不应小于3 m。 |  | 废止 |
| 第5.2.9 曲线超高值应在缓和曲线内递减。无缓和曲线时，应在直线段完成递减。超高顺坡率不应大于2‰，困难地段不应大于3‰。 |  | 废止 |
| 5.4.1 正线、辅助线及试车线道岔的钢轨类型应与正线的钢轨类型一致。 |  | 废止 |
| 第6. 1. 1条路基工程作为土工结构物必须有足够的强度、稳定性和耐久性。 |  | 废止 |
| 第6. 2. 3条区间正线路基面宽度应根据正线数目、线间距、轨道结构尺寸、路基面形状、曲线加宽、路肩宽度等由计算确定，并符合以下规定：1. 路肩宽度：路堤和路堑均不得小于0.4m；2. 区间直线地段双线线间距：大型车应采用3.70m，小型车应采用3.30m； |  | 废止 |
| 第6.2.4条路基基床厚不应小于1.5m，分表层及底层。路肩施工高程至其下0.4m为表层，表层下1.1m为底层。 |  | 废止 |
| 8.1.2 车站设计必须满足客流和设备运行的需求，保证乘客乘行安全、集散迅速、功能分区明确、布置紧凑、便于管理，并具有良好的通风、照明、卫生、防灾等设施。 |  | 废止 |
| 8.1.6 车站应建无障碍设施。 |  | 废止 |
| 8.3.2 站台计算长度应采用远期列车编组辆数有效使用长度加停车误差。 1. 有效使用长度——无屏蔽门站台应为首末两节车辆驾驶室门外侧之间的长度；有屏蔽门站台应为首末两节车辆驾驶室门不包在内的屏蔽门所围长度。 2. 停车误差——无屏蔽门时应取1~2m；有屏蔽门（含缓装）时应取±0.3m之内。 |  | 废止 |
| 8.3.8 无屏蔽门或屏蔽门缓装的车站，在站台有效使用长度范围内距站台边缘400mm处内侧应设不小于80mm宽的纵向醒目的安全线。 |  | 废止 |
| 8.3.15 设于站台层人行楼梯和自动扶梯的总量布置除应满足上、下乘客的需要外，还应按站台层的事故疏散时间不大于6min进行验算。消防专用楼梯及电梯不计入事故疏散用。 |  | 废止 |
| 8.5.1 车站出入口的数量，应根据分向客流和疏散要求设置，但每座车站不得小于两个。每个出入口宽度应按远期分向设计客流量乘以1.1~1.25的不均匀系数。特殊情况下，当某一出入口不能满足计算宽度时，应调整其他出入口宽度，以满足总设计客流量的通过。 |  | 废止 |
| 8.5.4 地下车站主要设备、管理用房区内应加设直通地面的专用通道，其宽度不应小于1.2m。 |  | 废止 |
| 8.5.5 地下车站出入口的地坪标高应高出该出入口室外地面300~450mm，且设高度不小于0.8m防淹闸槽。 |  | 废止 |
| 8.7.2 车站出入口的提升高度超过6m时，应设上行自动扶梯；超过12m时应设上、下行自动扶梯。站台至站厅应设上行自动扶梯。高差超过6m时，应设上、下行自动扶梯。对于换乘站，大客流站自动扶梯设置数量，应酌情增加。分期建设的自动扶梯应预留位置。 |  | 废止 |
| 8.9.3 装修应采用防火、防潮、防腐、耐久、易清洁的环保材料，地面材料应防滑耐磨。 |  | 废止 |
| 8.9.6 车站内应设置各种导向、事故疏散、服务乘客的标志、标识，并应符合有关规定和要求。 |  | 废止 |
| 第10.1.4条车站结构的净空尺寸除应满足建筑限界和建筑设计、施工工艺及其他使用要求外，还应考虑施工误差、测量误差、结构变形及后期沉降影响。 |  | 废止 |
| 第10.1.5条车站结构设计，采用以概率理论为基础的极限状态设计法，应分别按施工阶段和正常使用阶段进行强度、刚度、稳定性计算和耐久性设计，并进行裂缝宽度的验算。车站结构应具有足够的纵向刚度，满足长期运营条件下结构纵向不出现危及安全运行的差异沉降。 |  | 废止 |
| 第10.1.8条抗震设防烈度应为7度，设防分类划为重点设防类，抗震构造措施应满足抗震设防烈度8度的相关要求。 |  | 保留 |
| 第10.1.9条车站应根据现行标准《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》CJJ49，采取防止杂散电流腐蚀的措施，钢结构及钢连接件应进行防锈处理 |  | 废止 |
| 第10.3.1条工程材料应根据结构类型、受力条件、使用要求和所处环境等选用，并考虑耐久性、可靠性和经济性。主要材料应采用钢筋混凝土，且符合下列要求： 1 车站混凝土设计强度不应低于：车站内部结构C30，作为永久结构的地下墙和灌注桩为 C30，混凝土应采用自防水混凝土，抗渗等级不应小于S8； 2 普通钢筋混凝土结构的钢筋应采用 HPB235、HRB335和HRB400级钢筋。 |  | 废止 |
| 第10.3.2/7条直接承受车辆荷载的楼板等构件，车辆竖向荷载应按其实际轴重和排列计算，并考虑动力的影响，同时尚应对线路通过的重型运输设备的荷载进行验算。 |  | 废止 |
| 第10.5.1/1条车站结构设计应根据施工阶段和正常使用阶段在结构上可能出现的荷载，按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载（效应）组合，并应取各自最不利的效应组合进行设计；当计入地震力或其它偶然荷载时，不需验算结构的裂缝宽度；当围护结构兼作上部建筑物基础时，尚应进行垂直承载能力、地基变形和稳定性计算； |  | 废止 |
| 第10.5.3/1条混凝土保护层厚度及截面配筋应符合下列要求： 1 地下墙保护层厚度：地下墙外侧为70mm，内侧为50mm；顶板顶面为40mm，底面为35mm；中板上下两侧为30mm；梁外侧为45mm，内侧为40内衬结构为30mm，立柱为35mm。 |  | 废止 |
| 第11.1.4条结构的净空尺寸应满足限界要求，并应考虑施工误差、结构变形，不均匀沉降等综合影响因素。 |  | 废止 |
| 第11.5.1条 1. 地下结构应按施工和正常使用阶段，进行结构的强度、刚度和稳定性计算。对于钢筋混凝土结构，应当进行裂缝宽度验算。当计入地震荷载或其它偶然荷载时，可不验算结构的裂缝宽度。 |  | 废止 |
| 第11.5.1条 2 钢筋混凝土结构的最大裂缝宽度应按表11.5.1进行控制。（表略） |  | 废止 |
| 第11.5.2 3 暗埋段、敞开段结构应按最不利工况进行抗浮验算。 1) 不考虑侧墙与土体摩阻力时，抗浮安全系数应不小于1.05； |  | 废止 |
| 第12.1. 10条高架区间梁式桥跨结构在列车静活载（即不计列车竖向动力作用）作用下，其竖向挠度不应超过表12.1.10规定的容许值....... |  | 废止 |
| 第12.1.14条墩台基础总沉降量及相邻墩台沉降量之差，不应超过下列容许值： 1．墩台总沉降量为50mm； 2．相邻墩台沉降差为20mm； 3．对于外部超静定结构，还应考虑相邻墩台沉降量差对结构产生的附加影响； |  | 废止 |
| 第12.3.4条钢筋混凝土构件的裂缝宽度容许值应按以下取值：主力作用时 [ωf]y为0.20(mm);主力加附加力作用时 [ωf]为0.24(mm) |  | 废止 |
| 第13.1.4条车站结构应分别按施工阶段和使用阶段进行强度、刚度和稳定性计算。 |  | 废止 |
| 第13.1.6条 1、2 1. 应按抗震设防烈度7度、丙类建筑进行抗震设计，并采取相应的构造措施；2. 车站建筑结构的安全等级应为一级； |  | 废止 |
| 第13.1.8条1 1. “建—桥分离”型车站的框架结构部分总沉降量为50mm，对于柱距较小的车站，其相邻基础不均匀沉降量的容许值应由沉降对结构产生的附加影响来确定； |  | 废止 |
| 第13.3.1条 “建—桥分离”车站结构设计应符合下列规定：轨道梁及其墩柱基础结构设计同高架区间桥梁，车站其余部分结构设计采用建筑结构设计规范和《建筑抗震设计规程》(DGJ08-9-2003)。1. 应按抗震设防烈度7度、丙类建筑进行抗震设计，并采取相应的构造措施；2. 车站建筑结构的安全等级应为一级； |  | 废止 |
| 第13.4.2条各类型式的车站柱的钢筋焊接均不得采用电渣压力焊。 |  | 废止 |
| 第14.1.3条1. 地下车站（包括出入口通道）及机电设备集中区段的防水等级应为一级，不得有渗水，结构表面无湿渍； 2. 区间隧道及联络通道等隧道结构防水等级应为二级，不得漏水（顶部不得滴水，底部不得漏泥水），结构表面可有少量湿渍，总湿渍面积不应大于总防水面积的6/1000；任意100m2防水面积上的湿渍不超过4处，单个湿渍的最大面积不大于0.2m2。区间隧道的渗漏量应小于等于0.1L/m²﹒d |  | 废止 |
| 第15.2.4.3条地下车站各战时人员出入口应设防护密闭门、密闭门各一道。战时人员出入口门洞净宽之和（不包括风道、竖井和连通口），应按每100人不少于0.3m计算； |  | 废止 |
| 第15.3.3.5条按等效静载法分析得出的内力，在进行梁、板、柱斜截面承载力验算时及墙、柱受压构件正截面承载力验算时，其混凝土动力强度设计值应乘以折减系数0.8； |  | 废止 |
| 第15.4.2条战时清洁式通风风量应按车站密闭区掩蔽人数和清洁式新风风量标准设计 |  | 废止 |
| 第15.4.3条战时通风应按清洁式通风和隔绝式防护两种通风方式设计。不设滤毒式通风。进风系统应设置粗滤器。 |  | 废止 |
| 第15.5.1条给水系统的设计应优先利用城市给水管网和轨道交通工程平时给水系统供水，战时各防护单元应自成独立系统。 |  | 废止 |
| 第15.5.6条进出地下车站的给水管，压力排水管等，均应在穿过工程围护结构或防护密闭墙的人防工程内侧设置防爆波阀门，防爆波阀门工作压力不小于1.0MPa，防爆波阀门应设在便于操作处，并用色漆明显标志。在穿越防护密闭门门框墙、密闭门门框墙、临空墙等处必须预埋密闭套管。 |  | 废止 |
| 第15.6.14条站台、站厅、出入口公共区，战时应急照明的照度应按5.0lx设计，且应利用平时的应急照明系统。 |  | 保留 |
| 第15.6.16条从防护区引到非防护区的照明回路，应在防护密闭门内侧或临站封堵的内侧装设短路保护措施，或设单独照明回路。 |  | 废止 |
| 第16. 1. 6条牵引供电系统的用电负荷应为一级负荷，动力照明供电系统用电负荷分为一级负荷、二级负荷、三级负荷 |  | 废止 |
| 第16. 1. 7条一级负荷应由双电源双回路供电；当一回电源故障时，另一回电源不应同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷，除由双电源供电外，尚应增设应急电源 |  | 废止 |
| 第16.1. 11条供电系统中的各种变电所应有二个独立可靠的进线电源，每个电源的容量应满足变电所承担的全部一、二级负荷的要求。这二个电源可来自不同变电所，也可来自同一变电所的不同母线 |  | 废止 |
| 第16. 1. 14条直流牵引供电系统的电压及波动范围应符合表16.1.14的规定（表略） |  | 废止 |
| 第16. 1. 23条供电系统的继电保护应力求简单，并满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求 |  | 废止 |
| 第16. 2. 6条 5．当轨道交通线路中的一座主变电所因故解列时，相邻主变电所应能负担解列主变电所的牵引、动力及照明的一、二级负荷用电 |  | 废止 |
| 第16. 2. 7条 2. 1) 牵引变电所内二套牵引整流机组的电源应引自同一段母线 |  | 废止 |
| 第16.2.7条 3.1)整流机组的负荷等级应符合下列要求： 100%额定输出，连续； 150%额定输出，2h； 300%额定输出，1min； |  | 废止 |
|  |  | 废止 |
| 第16.2.7条 5.6)直流牵引馈线断路器应具有在线检测的自动合闸装置 |  | 废止 |
| 第16.2.8条 6.降压变电所二台配电变压器的容量选择应满足当一台配电变压器退出运行时，另一台配电变压器能负担该变电所供电范围内全部一、二级负荷 |  | 废止 |
| 第16.2.8条 7.地下车站降压变电所每段母排应留有一路馈入回路，以备战时人防电源的接入 |  | 废止 |
| 第16. 3. 12条上网电缆、回流电缆的根数及截面，应根据大双边馈电方式下的远期负荷计算确定，但每个回路的电缆根数不得少于两根 |  | 废止 |
| 第16. 3. 20条接触网带电部分和结构体、车体之间的最小净距，应符合表16.3.20的规定（表略） |  | 废止 |
| 第16. 4. 2条 4. 在外部火势作用下，需保持线路完整性，维持通电的场所，其线路应采用耐火电缆或矿物绝缘电缆 |  | 废止 |
| 第16. 4. 2条 5.地下车站和区间隧道的电线电缆应选用阻燃级品为B级的阻燃电缆。地面、高架车站电线电缆阻燃级别不应低于C级 |  | 废止 |
| 第16. 4. 4条用于消防设备的控制线路、火灾自动报警系统的信号传输线路、消防广播线路和消防电话线路等线缆，应按《民用建筑电线电缆防火设计规程》（DGJ08-93-2002）有关规定执行 |  | 废止 |
| 第16. 4. 18条 35kV或10kV交流单相电力电缆的金属护层，应直接接地，且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压应符合下列规定：1. 未采取不能任意接触金属护层的安全措施时，不得大于50V。 2. 采取不能任意接触金属护层的安全措施时，不得大于100V。 |  | 废止 |
| 第16. 5. 2条 3.消火栓箱内启动控制电压应采用50V以下的电源 |  | 废止 |
| 第16. 5. 14条 1．灯具及附件均应布置在车辆限界以外 |  | 废止 |
| 第16.6 2条当杂散电流防护设计与安全接地设计发生矛盾时，应优先考虑安全接地 |  | 废止 |
| 第16. 6. 11条地下车站中所有通向轨道交通外部的金属管道必须装有绝缘接头或绝缘法兰，在供水贮槽的水管出口处应设置绝缘法兰 |  | 废止 |
| 17.1.2 当出现紧急情况时，本系统应能迅速及时地为防灾救援和事故处理的指挥提供通信服务。 |  | 废止 |
| 17.1.7 光缆、电缆应采用阻燃、低烟、低毒、防蚀的产品。 |  | 废止 |
| 17.2.2 系统应采用光纤及数字复用设备，数字系列及传输指标应符合相应的国家标准。 |  | 废止 |
| 17.2.3 系统主备用光通道应按1+1或1：1设置，分设于上、下行区间侧的光缆中；并具有自动切换功能。 |  | 废止 |
| 17.2.4 系统容量除应满足本工程及延伸线需要外，还应考虑留有30%以上余量。 |  | 废止 |
| 17.3.7 系统基本要求应符合下列规定： 1. 程控交换设备应符合市话通信网的进网条件及技术要求； 2. 与原有系统组网时，不应对原有系统的主要功能造成影响； 6. 对特种业务呼叫应能自动转接到市话网的“119”、“110”、“120”，并可进行电话跟踪； |  | 废止 |
| 17.4.2 调度电话系统设置应符合下列规定： 3. 调度电话应采用辐射连接方式。 |  | 废止 |
| 17.5.2 无线通信系统应采用数字无线集群设备组网。 |  | 废止 |
| 17.5.3 无线通信系统的组网应满足轨道交通无线网络规划的总体要求。 |  | 废止 |
| 17.5.8 为市公众无线通信引入系统应预留相应的设备用房、管线径路和电源容量。 |  | 废止 |
| 17.7.4 发生紧急情况时，本系统应优先提供防灾调度员使用，对车站人员进行疏导。 |  | 修订 |
| 17.7.3中3. 各播音区内，环境噪声在60dB至75dB范围内，其最远点的声压级应高于背景噪声15dB。 |  | 废止 |
| 17.9.2 控制中心、各车站及车辆设施与综合基地的通信设备应按一类负荷供电，各通信机房设置专门的交流配电柜。从变电所引接二路独立的三相交流电源，如使用中一路电源故障时应能进行自动切换并在就地及远端自动告警。 |  | 废止 |
| 17.9.9 合设接地体的引出点应与供电系统的引出点分开。 |  | 废止 |
| 第18.1.1条信号系统应满足轨道交通行车组织和运营管理的需要，保证列车运行安全、提高行车效率、改善运营人员的工作条件。 |  | 废止 |
| 第18.1.2条信号系统工程设计应满足大运营、高密度行车和不同列车编组的运营要求。 |  | 废止 |
| 第18.1.5条信号系统应具有高可靠性，所采用的主要设备与器材应符合国家现行有关标准的规定或通过省部级鉴定；从国外引进的设备必选符合得到中方认可的国际标准。 |  | 废止 |
| 第18.1.6条信号系统中凡涉及行车安全的设备、电路或系统必须工作可靠，并符合“故障导向安全”原则。 |  | 废止 |
| 第18.1.7条信号系统必须满足在最大牵引负回流工作环境下的抗干扰能力，并应具有良好的电磁兼容性。 |  | 废止 |
| 第18.1.8条信号系统的车载设备不得超出车辆限界，安装于轨旁的地面设备不得侵入设备限界。 |  | 废止 |
| 第18.2.2条2 所有线路都应设置列车自动防护（ATP）子系统、列车自动监控（ATS）子系统以及联锁设备； 3 高峰运营间隔时间不大于150S的线路应设置列车自动运行（ATO）子系统；采用屏蔽门系统的车站，应设置列车自动运行（ATO）子系统； |  | 废止 |
| 第18.2.3条1 信号系统监控范围应按线路和站场所确定的建设规模设计，监控能力应与远期运营条件相适应；当信号系统采用基于轨道电路的ATC系统时，其闭塞分区划分应按远期行车间隔设计； 2 信号系统监控和管理的最少列车数应按远期配属列车数量计；车载信号设备配备数量，应按初期实际配属列车数量计； |  | 废止 |
| 第18.3.1条4 正线区段线路应纳入ATS系统监控范围，车场线路可不全部列入系统监控范围，涉及行车安全的应急直接控制应由车站办理； 5 对行车组织虽无折返交路要求但可形成折返进路的有道岔车站，应按折返站设计处理； 7 列车进路控制应以联锁表为依据，根据运行时刻表和列车识别等条件实现自动控制；8 在车站端头应设置用以提示发车时刻的发车表示器，发车表示器应采用数字显示方式； 11 控制命令输出持续时间应保证联锁设备的可靠动作，其与安全相关的接口应有可靠的电气隔离； |  | 废止 |
| 第18.4.1条1 ATP子系统必须按双方向运行设计； 2 车载控制设备必须采用冗余方式； |  | 废止 |
| 第18.4.1条 3 ATP子系统内部设备之间的信息传输通道必须符合“故障导向安全”原则； 4 在安全防护点列车运行方向的后方，应设安全防护距离，安全防护距离应通过计算确定；列车运行间隔时分和折返能力，应通过列车运行模拟确定； 9 在车站站台上或车站控制室设置紧急关闭按钮；当按下站台或车站控制室列车紧急按钮时，应切断相应方向一定范围内的全部速度命令；如有地面信号机，还应切断信号开放电路，以确保列车在一定范围内的紧急停车； 10 1）应以导致列车停车为最高的安全准则，任何地-车连续通信中断、列车超速、列车的非预期移动等均应导致安全性制动； |  | 废止 |
| 第18.6.1条 2 联锁计算机必须采用高可靠性硬件和冗余结构； |  | 废止 |
| 第18.6.2条 2 确保进路上道岔、信号机、区段的联锁，联锁条件不符时，禁止进路开通；敌对进路必须相互照查，不得同时开通； |  | 废止 |
| 第18.6.3条 3 1）道岔防护信号、引导信号不应小于100m； 2）进、出场信号不应小于400m； 3）调车信号不应小于200m； |  | 废止 |
| 第18.7.1条 1 在列车驾驶室必须设信号系统控制的速度计，该速度计必须显示允许列车运行的最大速度和列车的实际速度； |  | 废止 |
| 第18.7.5条 1 信号系统供电负荷等级应为一级，应有两路独立电源供电，并具有自动切换功能，主副电源切换时，电源中断时间不得大于0.15S；车载设备应由列车直流电源直接供电或经整流设备供电； |  | 废止 |
| 第19.1.2条空调通风应具有以下功能： 1 正常运行时，排除余热和余湿、降低空气含尘量，保证车站、区间隧道和附属建筑设施内部环境能符合本规范有关规定； 2 列车阻塞在区间隧道内时，应向阻塞区间提供一定的送、排风量，维持列车内部乘客能接受的热环境条件； 3 当车站、区间隧道或附属建筑设施内发生火灾时，应能有效排烟，并向乘客、工作人员和消防人员提供必要的新风量。 |  | 废止 |
| 第19.1.6条：空调通风应按轨道交通预测的远期客流量设计。 |  | 废止 |
| 第19.2.1条3）新风量:1)当空气调节时，车站公共区人员新风量不应少于12.6m3/h.人,且不少于总送风量的10%；2）通风时，车站公共区人员新风量不应少于30m3/h.人，且车站换气次数不应少于5次/h。 |  | 废止 |
| 第19.2.3条3 新风量不应少于30m3/h.人，且不少于总风量的10%。 |  | 废止 |
| 第19.3.1条应结合地理环境、气象条件、轨道交通运量、土建结构、初设投资和运营费用等因素作综合经济、技术比较，确定合理的穿鞋调通风制式。 |  | 废止 |
| 第20.1.1条给水设计应贯彻综合利用，节约用水的原则。 |  | 废止 |
| 第20.1.3 条给水、排水管道均不得穿越变电所、配电间、通信机房、信号机房、控制室等电气设备用房。给水、排水管道当穿越伸缩缝和沉降缝时，应采取相应的技术措施。 |  | 修订 |
| 第20.2.1条 1. 给水水源应优先采用城市给水管网供水，不设备用水源。当无城市给水管网时，应采用其它可靠的供水水源； |  | 废止 |
| 第20.3.1条.1. 排水系统的选择应根据污、废水性质，污染程度，并结合室外排水体制和有利于综合利用与处理要求确定； |  | 废止 |
| 第20.3.1条2. 车辆设施与综合基地内含有毒有害物质及大量油脂的生产污水、废水和车站内的生活污水达到环保要求后方可排入市政污水管道或合流污水管道； |  | 废止 |
| 第20.3.2条3. 高架区间及车辆设施与综合基地雨水量按4年暴雨重现期计算。高架区间集水时间以5min计；车辆设施与综合基地集水时间以10~15min计； |  | 废止 |
| 第20.3.2 条4. 地下车站敞口和隧道敞开引道段的雨水量按30年重现期计算。区间隧道敞开引道段雨水集流时间根据坡度和长度按以下公式计算确定： |  | 废止 |
| 第21. 2.2条轨道交通线中有不少于四座车站设有BAS系统时，应采用全线组网的集散系统。系统应由控制中心的主控级、各车站的分控级、就地控制级和网络传输组成。 |  | 废止 |
| 第22. 1. 2条系统设计应符合上海市轨道交通自动售检票联网收费系统的相关标准或规定。 |  | 废止 |
| 第22.1.3条系统设计能力应满足轨道交通远期超高峰客流量的需要，车站售检票设备的数量应按近期超高峰客流量进行配置，并预留远期超高峰客流量所需设备的供电、预埋管线及安装位置等条件。 |  | 废止 |
| 第22. 1. 6条系统应能满足轨道交通各种运营模式的要求。 |  | 废止 |
| 第22.1.9条系统设备应具备24h不间断工作能力。 |  | 废止 |
| 第22.3.1条自动售检票系统应由轨道交通运营清算系统、中央计算机系统、车站计算机系统和车站售检票设备等组成。 |  | 废止 |
| 第22.3.8条车站售检票设备内的电源组件应设置漏电保护器。 |  | 修订 |
| 第24.1.1条1.必须选用公共交通型自动扶梯； |  | 废止 |
| 第24.1.1条7.自动扶梯的安装位置应避开建筑物变形缝； |  | 废止 |
| 第24.2.1条3.电梯必须设置残疾人专用的扶栏、控制面板、盲文按钮、到站铃音等，轿厢内应设置一部与车站控制室相连的应急电话机； |  | 废止 |
| 第24.2.2条2.电梯额定载重量不应小于1000kg； |  | 废止 |
| 第24.2.2条3.电梯的运行速度不应小于0.63m/s； |  | 废止 |
| 第24.3.1条4.屏蔽门系统所有活动门（包括端头门）在轨道侧必须有醒目的手动开门把手，在站台侧必须由专用开门钥匙才能打开； |  | 废止 |
| 第24.3.1条7.屏蔽门系统必须满足车辆限界的要求，其任何零部件最外侧在任何情况下都不应侵入车辆的动态包络线，并满足限界对屏蔽门的要求； |  | 废止 |
| 第24.3.1条11.屏蔽门系统应具有如下安全装置：1) 活动门必须具有可靠的机械锁定装置和解锁装置，在末开锁时，外力不能打开；2) 必须配有活动门关门到位信号；3) 必须有活动门锁定的联锁信号。 |  | 废止 |
| 第25.1.3车辆设施与综合基地的设计，应初、近、远期结合。车辆的配备应按设计初期运营需要购置，以后根据运营的需要逐步添置；站场股道、房屋建筑和机电设备等应按近期需要设计；用地范围应按远期规模、并在远期站场股道及房屋布置规划的基础上确定。 |  | 废止 |
| 第25.1.7车辆设施与综合基地设计，应有完善的消防设施。总平面布置、房屋设计和材料、设备的选用等应符合现行有关防火规范的规定。 |  | 废止 |
| 第25.1.9车辆设施与综合基地污水处理的工艺应经政府主管部门批准。环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 |  | 废止 |
| 第25.1.10车辆设施与综合基地设计，涉及河道及既有水利设施的改变应取得航运及水利部门的同意. |  | 废止 |
| 第25.1.11车辆设施与综合基地内应有运输道路及消防道路，并应有不少于两个与外界道路相连通的出口。 |  | 废止 |
| 第25.3.2车辆设施的规模应满足功能和能力的要求，并根据管辖范围内列车运行交路、配属列车数、列车编组、车辆技术参数和车辆检修制度计算确定。 |  | 废止 |
| 第25.5.10停车列检库的库线应设置架空接触网。各列位架空接触网的带电状态应能分别控制，并应设有送电时的声响警示，其带电状态应以醒目的红、绿色灯显示 |  | 废止 |
| 第25.6.4第6点周月检库的库线应设置架空接触网。各列位架空接触网的带电状态应能分别控制，并应设有送电时的声响警示，其带电状态应以醒目的红、绿色灯显示。周月检列位两侧+3.50m标高工作台的出入口，应设置与相应架空接触网隔离开关的联锁装置：工作人员在相应架空接触网无电时方可进入。 |  | 废止 |
| 第25.6.6第5点静调作业线应设架空接触网，库前应设隔离开关，并设有送电时的声响警示和带电状态的红、绿色灯显示。静调列位上车顶固定爬梯或+3.5 m标高工作台的出入口，应设置与相应架空接触网隔离开关的联锁装置：工作人员应在相应架空接触网无电时方可进入。 |  | 废止 |
| 第25.6.12油漆库根据需要按台位设置。库内应根据需要配备喷漆、干燥设备，以及通风设施。库内电器及照明设备应按防爆要求设计。油漆库尺寸应根据工艺和设备的需要确定。 |  | 废止 |
| 第25.8.1综合维修中心应能满足全线线路、路基、轨道、桥梁、涵洞、隧道、建筑和道路等设施的维修、保养工作以及供电、通信、信号、机电设备和自动化等设备的运行管理、维修和检修工作的需要。 |  | 废止 |
| 第25.10.1救援设施应在轨道交通网络中统筹布点，并应设救援办公室，受轨道交通控制中心指挥。 |  | 废止 |
| 第25.11.6车辆设施与综合基地应根据轨道交通供电系统的要求、车辆设施与综合基地的规模和布置以及生产工艺需要等设置牵引变电所和降压变电所等牵引供电设施以及动力、照明设施。 |  | 废止 |
| 26.1.3 车站内的商场及车站周边联体开发的商场等公共场所，应与车站作防火分隔，并应符合民用建筑，人防工程相关的防火规定。地下车站站厅的乘客疏散区域、站台及疏散通道内不应布置商业用房 |  | 废止 |
| 26.1.4 车站内楼梯（自动扶梯）和疏散通道的通过能力，应保证在远期高峰小时客流量时发生火灾情况下，6min内将一列车乘客和站台上侯车的乘客及工作人员全部撤离站台。 |  | 废止 |
| 26.2.1 地下工程、出入口、通风井的耐火等级应为一级，地面车站、高架车站及高架区间结构的耐火等级不应低于二级。除敞开式车站外承重结构采用钢结构时，其柱、梁的耐火极限应分别达到2.5h、1.5h。 |  | 废止 |
| 26.2.2 控制中心、车站控制室、变电所、配电室、通信及信号机房、通风及空调机房、消防泵房、气体灭火剂室、蓄电池室、屏蔽门设备控制室等重要设备管理用房，应采用耐火极限不低于2h的隔墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位隔开，防火隔墙应砌筑到顶，隔墙上的门应采用乙级防火门。设备和管理区域应与站台、站厅层公共区采用防火墙分隔，防火墙上的门应采用甲级防火门。 |  | 废止 |
| 26.2.3 地下车站站台和站厅公共区应划为一个防火分区。其他部位的每个防火分区的最大允许使用面积不应大于1500m2，地上车站不应大于2500m2，两个相邻防火分区之间应采用耐火极限不低于3h的防火墙和甲级防火门分隔。在防火墙设有观察窗时，应采用C类甲级防火玻璃。 |  | 废止 |
| 26.2.4 车站的站厅、站台、出入口楼梯，疏散通道、封闭楼梯间等乘客集散部位，其墙、地及顶面的装修材料应采用不燃材料，广告灯箱、座椅、电话亭、售检票亭等可采用难燃材料，不得采用石棉、玻璃纤维等有害人体健康的制品。 |  | 废止 |
| 26.3.1 每个防火分区安全出口的设置应符合下列规定：1.每个防火分区安全出口的数量不应少于两个;2.在设备及管理区域设置有困难时，应设置一个直通室外出口，另外一个可利用一个通向相邻公共区的防火门作为第二个安全出口；3.防火分区安全出口按不同方向分散设置，两个出口间距不应小于10m;4.当一个防火分区内经常停留的人数不超过3人时，应设置一个与相邻防火分区相通的防火门作为安全出口；5 竖井爬梯和电梯不得作为安全出口。 |  | 废止 |
| 26.4.1 轨道交通应设有消防给水系统、配置灭火器、地下重要电气设备用房应设置气体灭火系统。 |  | 废止 |
| 26.4.2 地下车站、地下区间、体积大于5000m3的地面车站和高架车站应设消火栓系统，车辆设施与综合基地的建筑按《民用建筑水灭火系统设计规程》（DGJ08-94）执行。 |  | 废止 |
| 26.4.3 地下车站消防给水管道应有两条引入管与室外环状管网连接。地面车站、高架车站消防引入管不应少于一条。 |  | 废止 |
| 26.4.5 第3. 地下车站和区间，消火栓给水系统应形成环网； |  | 废止 |
| 第26. 6.1条地下车站、地上车站、变电所，车辆设施与综合基地及控制中心应设置火灾自动报警系统。 |  | 废止 |
| 第26. 6.5中1. 接收本车站及其所辖区间的火灾报警信号，显示火灾报警、故障报警部位； 2. 对室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体自动灭火系统、防排烟系统和防火卷帘等进行控制和显示；接收控制中心命令，强制BAS系统将事故风机按火灾工况运行。 |  | 废止 |
| 第26.6. 6条防灾控制中心控制室应具有以下功能： 1. 接收并显示全线各车站和车辆设施与综合基地送来的火灾报警、故障报警和防灾设备的工作状态信号； 2. 地下区间隧道火灾时，协调相邻二座车站的控制工况，向车站发布控制指令； |  | 废止 |
| 第26.7. 1条在控制中心应设防灾调度电话总机，在车站及车辆设施与综合基地应设分机，并设消防专用调度电话。 |  | 废止 |
| 第26. 8. 1条防灾报警系统、设备监控系统、消防水泵、废水泵、事故风机、屏蔽门、防淹门、防火卷帘门、疏散用自动扶梯、检票机、广播、事故照明、疏散指示标志等设备用电及车站控制室，控制中心中消防用电均应按一级负荷供电 |  | 废止 |
| 第26. 8. 2条车站的下列部位应设置灯光型疏散指示标志：1．站厅、站台、自动扶梯、疏散通道、安全通道、楼梯转角处设置疏散指示灯，其安装部位应设在距地面不应大于1m的墙、柱上，间距不应大于15m；2．安全出口、自动扶梯、人行通道、楼梯口设置安全出口标志灯，其安装部位距地面高度不应低于2m；4．区间隧道应急通道每隔20m应设置可控制指示方向的疏散指示标志。区间疏散指示标志电源应采用具有安全措施的低压电源。 |  | 废止 |
| 第26.8.3条 1. 站厅、站台、自动扶梯、自动人行道、楼梯间，疏散通道和区间隧道；其地面最低平均照度不应低于10lx。区间隧道内最低平均照度不应低于2lx； |  | 废止 |
| 第26.8.3条 2. 配电室、车站控制室、消防泵房、防排烟机房以及在发生火灾时仍需坚持工作的其他房间；其照明照度不应低于正常照明的照度10%。 |  | 废止 |
| 第27.2.1条轨道交通噪声污染的防治轨道交通噪声污染的防治 |  | 废止 |
| 第27.2.2条轨道交通应选用低噪声车辆。 |  | 废止 |
| 第27.2.4条 13. 声屏障的设置位置应接近线路，但应满足限界要求。 |  | 废止 |
| 第27.2.4条 15. 风井、冷却塔位置应避让噪声敏感建筑，风井的风口应背向噪声敏感建筑，风口风速不应大于4m/s。风井、冷却塔噪声应符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096）中相应区域噪声限值要求。 |  | 废止 |
| 第27.2.4条 16. 车辆设施与综合基地的设置位置应选择在非噪声敏感区域，其边界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）中相应区域噪声限值要求 |  | 废止 |
| 第27.3.1条列车运行所引起的环境振动污染防治设计应符合现行国家标准《城市区域环境振动标准》（GB10070）、《机械工业环境保护设计》（TB16）的规定 |  | 废止 |
| 第27.4.1条大气污染防治设计应遵循《中华人民共和国大气污染防治法》的规定，应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）和《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483）的规定。 |  | 废止 |
| 第27.5.1条水污染防治设计应遵循《中华人民共和国水污染防治法》的规定，应符合现行《上海市污水综合排放标准》（DB31/199）、《污水排入合流管道的水质标准》(DGJ08-904)的规定。 |  | 废止 |
| 第27.5.2条车站及车辆设施与综合基地的生活污水、生产废水，包括已经处理后的生活污水、生产废水均不得排入城市水源保护水域。 |  | 废止 |
| 第27.6.1条轨道交通35kV、110kV变电所和列车运行中产生的电磁辐射，对公众环境生物效应的影响应符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》(GB8702)的规定。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《城市轨道交通信号系统技术规程》（共计39条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1.0.7条城市轨道交通网络中，凡运行间隔时间不大于150s的线路，必须采用列车自动运行（ATO）子系统。 |  | 废止 |  |
| 第1.0.9条城市轨道交通网络中，共线运营的线路所采用的信号系统必须兼容。 |  | 保留 |  |
| 第3.1.2条当列车驾驶为ATO模式时，车载信号设备必须按允许速度指令自动监控列车运行。 |  | 保留 |  |
| 第3.1.3条当列车驾驶为ATP模式时，司机必须按车载信号设备提供的允许速度指令人工驾驶列车运行。 |  | 保留 |  |
| 第3.1.4条当列车为其他驾驶模式时，司机必须按有关行车凭证人工驾驶列车运行。 |  | 保留 |  |
| 第3.1.5条列车驾驶室必须设车载信号设备控制的速度计。 |  | 保留 |  |
| 第4.1.2条 ATP子系统必须按双向运行设计。 |  | 保留 |  |
| 第4.1.3条 ATP子系统的车载控制设备必须采用冗余结构。 |  | 废止 |  |
| 第4.4.2条第2款所有速度命令都必须考虑列车安全制动距离。 |  | 保留 |  |
| 第4.4.2条第4款速度命令必须保证列车尾部出清区段前的速度不能超出该区段的限制速度。 |  | 保留 |  |
| 第4.4.2条第5款道岔和线路限速必须体现在速度命令中。 |  | 保留 |  |
| 第4.4.2条第6款当按下车站列车紧急停车按钮时，必须立即切断相应范围内的速度命令及有关信号机的开放电路，以确保列车在一定范围内的紧急停车。 |  | 保留 |  |
| 第4.4.4条第2款必须准确、安全地检测当前车速和确定允许速度。实际车速不得超过允许速度，不能确认时必须按超速处理。 |  | 保留 |  |
| 第4.4.4条第3款列车超速防护的控制允许误差必须与闭塞设计相一致。 |  | 保留 |  |
| 第4.4.4条第4款速度检测必须采取安全检测措施，测量精度应满足规定的要求；与轮径有关时，轮径磨耗必须予以补偿，补偿信息必须正确设置、安全地存取和处理。 |  | 保留 |  |
| 第4.4.4条第7款列车停车时必须进行溜车检测。 |  | 保留 |  |
| 第4.4.4条第8款必须能检测车轮的滑动状态，车轮滑动时严禁解除当前已生效制动。 |  | 保留 |  |
| 第4.4.5条第3款速度传感器故障时必须实施紧急制动。 |  | 保留 |  |
| 第4.4.5条第4款当检出ATP子系统的车载设备涉及安全的故障时必须实施紧急制动。 |  | 保留 |  |
| 第4.4.6条实施紧急制动的列车必须进入不可撤消的停车过程。 |  | 保留 |  |
| 第4.4.7条对列车控制线的控制必须考虑列车牵引和制动系统所限定的响应延迟、冲动限制。 |  | 保留 |  |
| 第4.6.1条必须在列车已停车和正确停站后，才可输出允许站台侧车门打开的命令。 |  | 保留 |  |
| 第4.6.3条在允许施加牵引或列车移动之前，必须确认所有列车车门处于关闭且锁闭状态。 |  | 保留 |  |
| 第5.1.1条 ATO子系统必须在已装备ATP子系统的条件下安装使用。 |  | 保留 |  |
| 第7.1.2条联锁计算机必须采用高可靠性硬件和冗余结构。 |  | 废止 |  |
| 第7.2.1条 计算机联锁必须在规定的联锁条件和规定的时序下对进路、信号和道岔实行控制。对错误操作应具备有效的防护能力。 |  | 保留 |  |
| 第7.2.2条符合下列进路规定的为敌对进路。敌对进路必须相互照查、严禁同时开通。 1 同一到发线上对向的列车进路与列车进路； 2 同一到发线上对向的列车进路与调车进路； 3 同一咽喉区内对向或顺向重叠的列车进路与调车进路； 4 同一咽喉区内对向重叠的列车进路与列车进路； 5 同一咽喉区内对向重叠的调车进路与调车进路； 6 同一咽喉区内对向重叠的列车进路与防护进路； 7 信号机设在侵限轨道电气绝缘处，禁止同时开通的进路。 |  | 保留 |  |
| 第7.2.9条已开放的信号符合下列情况之一时必须及时关闭： 1 列车信号，当列车占用该信号机内方第一轨道区段时； 2 调车信号，当车列全部越过信号机时或当信号机外方区段留有车辆（含未设轨道电路）出清内方第一区段时； 3 发生故障时； 4 办理取消或解锁进路时； 5 办理人工关闭信号时。 |  | 保留 |  |
| 第7.2.13条已建立的防护进路，必须在列车停稳以后，或在一定条件下经延时后才可自动解锁。 |  | 保留 |  |
| 第7.2.17条集中道岔受进路锁闭、区段锁闭、人工单独锁闭或其他联锁锁闭其中之一锁闭时，道岔应不用启动。当道岔接受遥控时，必须对道岔的启动采用能自动切断供电电路停止转换的防护措施。 |  | 保留 |  |
| 第7.2.20条道岔转辙装置必须确保尖轨的一侧与基本轨密贴；当尖轨与基本轨间（第一连接杆处）间隙不小于4mm时道岔不应锁闭。 |  | 保留 |  |
| 第7.2.21条涉及行车安全的特殊操作必须采取特殊安全措施。 |  | 保留 |  |
| 第7.3.6条必须能从硬件上联通或切断计算机联锁设备与本信号系统外部网络的通道。 |  | 保留 |  |
| 第8.2.1条计算机系统应采用双机热备或三取二或主备二取二的硬件冗余结构，与行车安全相关的计算机必须构成故障导向安全的计算机系统。 |  | 保留 |  |
| 第8.2.2条当使用电子元器件构成故障导向安全电路时，必须考虑到元件级、门级、集成芯片级故障，并应按故障导向安全原则进行设计。 |  | 保留 |  |
| 第8.2.3条计算机硬件必须考虑瞬时故障和间隙故障，并采取相应的技术措施予以防护。 |  | 保留 |  |
| 第9.3.1条当安全数据传输采用开放式数据传输系统时，必须采用专门的数据安全防护技术措施，以防止所传输的安全数据遭受到有意或无意的破坏。 |  | 保留 |  |
| 第9.3.3条开放式安全数据传输系统的信道编码必须附有安全冗余码，海明距不得小于15。 |  | 废止 |  |
| 第9.3.4条当有非授权接入的可能性时必须采用密钥加密技术。 |  | 废止 |  |
| 整合精简结论 |  |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |  |

- 《城市轨道交通安全运营技术规范》（共计29条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第1.0.4条城市轨道交通的建设应符合国家以及本市关于基本建设程序的规定。轨道交通工程搂工后，线路建设单位应及时向线路运营单位提供完整、齐全、正确的技术档案和相关资料，并会同线路运营单位组织不载害运行的试运行，对设备、设施进行调试和有关安全性能、特性等测试。 |  | 废止 |
| 第1.0.5条试运行时间应由轨道交通建设单位与轨道交通钱路运营单位双方商定。试运行合格的，轨道交通建设单位应组织工程峻工验收。验收合格、具备基本运营条件的，由市交通行政主管部门组织有关部门和专家认定，报市人民政府批准后，方可移交轨道交通线路运营单位投入试运营。 |  | 废止 |
| 第1.0.6条在试运营期间，轨道交通线路运营单位应按照设计标准和技术规范，对设备、设施运行情况和运营状况进行安全监测和综合调试，确保设备、设施能够保持正常稳定运行状态。可以投入正式运营的，应当按照国家有关规定进行验收，经验收合格后，方可交付正式运营。 |  | 废止 |
| 第3.1.1条运营设施设备的建设{制造}应满足正常使用时的安全要求，并具有发生事故和灾害时的应急处理、安全保障的能力。 |  | 废止 |
| 第3.1.4条运营设施设备在正常使用时，应防止对人员造成伤害与危险，并应具有防止运蕾设施设备受到严重损害的防萨措施。 |  | 废止 |
| 第3.1.7条运营设施设备在运营中发生影响安全运行的故障，应能及时发出报警信息。 |  | 废止 |
| 第3.9.2条共线运营的线路所采用的信号系统必须兼容。 |  | 废止 |
| 第3.9.4条运营线路上的车站、正线线路及与正线衔接的出入段钱应纳入申央ATS 系统监控范围。 |  | 废止 |
| 第4.1.3条轨道交通线路运营单位的备级负责人和安全生产监督管理人员须具备与运营活动相应的安全知识和管理能力。 |  | 废止 |
| 第4.2.5条采用辅助闭塞时，在一个闭塞区间内不得有二列及其以上的列车进入，但向有列车的闭塞区阔开行救援列车时除外。 |  | 废止 |
| 第4.3.1条列车运行实行全线集中统一调度指挥。 |  | 废止 |
| 第4.3.5条列车应按规定的速度运行，严禁超过允许的最高运行速度。列车在加速或碱速时，应平稳操纵，避免或威少对乘客造成不必要的伤害。 |  | 废止 |
| 第4.3.6条在站台范围内，列车进站或不停车通过的速度，不得大于551mνh。设有屏蔽门的车站可不受此速度限制。 |  | 废止 |
| 第4.4.3条轨道交通线路运营单位应会同施工作业单位对在安全保护区范围内的施工加强动态监测。发现危及运营安全情形的，应立即通知施工作业单位停止作业，采取补救措施，并报告许可作业的行政管理部门、市交通行政管理部门。 |  | 废止 |
| 第4.5.3条轨道交通运营前应确认检修施工作业结束，线路空闲无侵限。运营系统应具备运行条件，满足运曹要求。所有运营有关人员应到岗，并应检查确认无任何异常情况。 |  | 废止 |
| 第5.1.5条列车驾驶员应执行运营安全规章制度和安全操作规程，驾驶列车时不得从事与行车无关的活动。 |  | 废止 |
| 第5.2.1条列车驾驶员应严格按运行计划或者调度命令，并应确认列车进路正确后方可出入运营正缘。 |  | 废止 |
| 第5.2.6条在手动驾驶列车运行时严禁超速，列车应与前行列车保持一定的安全距离，确保在最不利的情况下，列车在规定的最高运行速度下实现安全停车。 |  | 废止 |
| 第5.2.8条在正常运行状态下，应确认列车在车站停稳后，才能开启站台一侧的车门。列车关门后，应确认车门全部关闭和无夹人夹物后才可启动列车，严禁夹人夹物动车。 |  | 废止 |
| 第5.3.5条列车在地面或高架上发生火灾或其他紧急情况进行疏散乘害时，列车驾驶员必须严格注意对向列车的运行，提醒乘害加强了望，保证乘客的人身安全。 |  | 废止 |
| 第6.2.8条车站应设置助残设施，助残设施应有可靠的安全防护装置。轨道交通线路运营单位应确保车站设置的助残设施处于安全、完好运行状态，并设专人负责管理。 |  | 废止 |
| 第6.3.2条售票人员不得擅离职守。与售票工作无关人员不得进入售票亭。 |  | 废止 |
| 第6.3.10条自动扶梯运行时，车站工作人员应经常观察电梯的运转情况，发现异常，应立即停止电梯运行，设置停用标志，并安排人员检修。轨道交通线路运营单位应设置警告标志提醒单独乘电梯易发生危险的乘害。 |  | 废止 |
| 第6.4.4条发生轨道交通外部人员伤亡事故，应遵循"属地管辖，各负其责;优先抢救伤者、尽快恢复运蕾"的原则。车站站长应作为现场处置的指挥，及时进行处理，尽快恢复运营。 |  | 废止 |
| 第7.1.1条调度指挥人员必须贯彻"安全第一、预防为主"的方针，坚持集中领导、统一指挥、逐级负责的原则。 |  | 废止 |
| 第7.1.2条在实现运送乘害的过程中，运蕾有关人员都必须执行调度指挥人员的命令;调度指挥工作应有专人全面负责。调度指挥人员之间应相互配合，执行统一指挥。 |  | 废止 |
| 第7.2.6条施工检修工作完成后调度指挥人员应组织确认施工区段运营设施设备完好，满足安全行车需要。 |  | 废止 |
| 第7.3.7条遇设施设备故障或其他影响行车安全、乘客人身安全情况时，调度指挥人员必须正确、及时下这相应的调度命令，并宣进行录音保存。 |  | 废止 |
| 第9.1.1条为有效预防和降低突发事故的规模和程度，轨道交通线路运营单位应制定各类应急处置预案，并定期组织演练。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《燃料电池汽车加氢站技术规程》（共计19条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第4.0.2条在中心城区不应建一级加氢站。 |  | 废止 |
| 第6.5.2条加氢机不得设在室内。 |  | 废止 |
| 第6.8.1条储氢装置进气总管上应设安全阀、紧急放散管、压力表。每个固定式储氢罐或储氢瓶组出口应设手动和自动切断阀。 |  | 修订 |
| 第5.0.4/3条站内加、卸气车位和道路路面应采用不发火地坪 |  | 废止 |
| 第6.7.1条连接氢气长管拖车的卸气管道上应设拉断阀。 |  | 废止 |
| 第9.1.3条氢气压缩机间等有爆炸危险房间，应采用钢筋混凝土柱承重的框架或排架结构。当采用钢柱承重时，钢柱应设防火保护措施，其耐火极限不得低于2.0h。 |  | 废止 |
| 第4.0.4条加氢站内的工艺设施与站外建、构筑物的安全间距，应符合现行国家标准《加氢站技术规范》GB50516-2010的规定，并不应小于表4.0.4的规定。 注: 1 加氢站工艺设施与郊区公路的安全间距应按城市道路确定：高速公路、Ⅰ级和Ⅱ级公路按城市快速路、主干路确定；Ⅲ级和Ⅳ级公路按城市次干路、支路确定; 2 氢气长管拖车固定车位与站外建、构筑物的安全间距，应按本表储氢罐的安全间距确定。 |  | 废止 |
| 第5.0.7（3）条氢气长管拖车的卸氢端应设钢筋混凝土实体墙，其高度不得低于长管拖车储氢罐的高度，长度不应小于车宽的2倍。该墙可作为站内围墙的一部分。 |  | 废止 |
| 第5.0.8条加氢站内设施之间的防火间距不应小于表5.0.8的规定。注：1 加氢机与非实体围墙的防火间距不应小于5m。2 压缩机间、变配电间与储氢罐的距离不能满足本表的规定时，应采用防火隔墙，设置防火隔墙后防火间距不限。防火围墙的设置应满足第9.1.7条的规定。 3 营业房、变配电间的间距起算点应为门窗。其他建、构筑物指汽车洗车房、润滑油储存及加注间、小商品便利店、厕所等。 4 表中：“—”表示无防火间距要求，“※”表示该类设施不应合建。 |  | 废止 |
| 第6.2.5条储氢装置应设有安全泄压装置，并与相应的泄放管道相连。 |  | 保留 |
| 第6.3.3 条 1 压缩机进、出口与第一个截断阀之间应设安全阀。 2 压缩机进口处应设置高、低压报警，出口应设置高压超限停机装置。 3 压缩机的冷却系统应设温度、压力及流量报警和停机装置。 4 压缩机的润滑油系统应设油压过低或油温过高报警和停机装置。 5 采用膜片式压缩机时，应设膜片破裂报警和停机装置。 6 压缩机进、出口管路应设有置换吹扫口。 |  | 废止 |
| 第6.4.4条加氢站内氢气管道明沟敷设时，应符合下列规定： 1 管道支架、盖板应采用不燃材料制作。 2 当明沟设有盖板时，应保持沟内通风良好，并不得积聚氢气。 3 不应与其他管道共沟敷设。 |  | 废止 |
| 第6.5.3/5条加氢机的进气管道上应设置自动切断阀 |  | 废止 |
| 第6.8.8条在储氢装置区、氢气压缩机间、加氢机、卸车点等区域应安装氢气浓度探测器和火焰探测器。火焰探测器的布点应保证设备不受太阳光直射等因素的干扰。 |  | 保留 |
| 第6.8.12条加氢站内应设置安全监控设施 |  | 保留 |
| 第9.1.1条加氢站内的建筑物耐火等级不应低于二级。 |  | 废止 |
| 第9.1.4条加氢站内有爆炸危险房间应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，设置泄压设施。泄压设施的设置，应符合下列规定： 1 泄压设施应采用非燃烧体轻质屋盖作为泄压面积，易于泄压的门、窗、轻质墙体也可作为泄压面积； 2 泄压面积不得小于屋顶面积或最长一面墙的面积的1.2倍。 3 泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路，并应靠近有爆炸危险的部位。 |  | 废止 |
| 第9.1.7条有爆炸危险房间的上部空间，应通风良好。顶棚内表面应平整，避免氢气积聚的死角。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《城市道路设计规程》（共计2条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.4.2条道路建筑限界内不得有任何物体倾入。 |  | 废止 |
| 第3.4.3条道路最小净高应符合表3.4.3的规定。. | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《城市道路平面交叉口规划与设计规程》（共计11条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第4.2.2条 新建、改建交通工程规划中的平面交叉口，必须对交叉口规划范围内道路及相交道路的进口道、出口道各组成部分作整体规划。 |  | 废止 |  |
| 第4.4.1第4条 改建、治理规划，检验实际安全视距三角形限界不符要求时，必须按实有限界所能提供的停车视距允许车速，在交叉口上游布设限速标志。 |  | 废止 |  |
| 第4.5.7条 城市道路交叉口范围内的规划最小净高应与道路规划最小净高一致，并应根据规划道路通行车辆的类型，按下列规定确定： 1 通行一般机动车的道路，规划最小净高应为4.5m~5.0m，主干路应为5m；通行无轨电车的道路，应为5.0m；通行有轨电车的道路，应为5.5m； 2 通行超高车辆的道路，规划最小净高应根据通行的超高车辆类型确定； 3 通行行人和非机动车的道路，规划最小净高应为2.5m； 4 当地形条件受到限制时，支路降低规划最小净高须经技术、经济论证，但不得小于2.5m；当通行公交车辆时，不得小于3.8m；当通行旅游大客车时，不得小于4m。支路规划最小净高降低后，应保证大于规划净高的车辆有绕行的道路，支路规划最小净高处应采取保护措施。 |  | 废止 |  |
| 第7.4.1第1条 平面交叉口绿化布设应符合下列规定： 1 平面交叉口视距三角形范围内导向岛以及在停车视距范围内的分隔带上的绿化高度不应高于路面60cm，且绿化布置不得影响行人过街；交叉口范围内不应种植行道树，必须种植时，应加大种植间距，行道树的树干及枝叶不得侵入道路界限，不得遮挡驾驶员对交通信号灯与交通标志的视线。 |  | 废止 |  |
| 第3.0.11条 平面交叉口几何设计必须与交通信号控制及交通标志、标线管理等管理设施设计同步进行，并给出交通控制信号相位、相序基本方案。 |  | 废止 |  |
| 第4.6.1第1条 控制性详细规划中的交叉口规划应对总体规划阶段确定的平面交叉口间距、形状进行优化调整，并应符合下列规定： 1 新建道路交通网规划中，干路交叉口不应出现超过四条进口道的多路交叉口、错位交叉口、畸形交叉口，相交道路的交角不宜小于70°，地形条件特殊困难时，不应小于45°。 |  | 废止 |  |
| 第4.7.2第1条 立体过街设施设置应符合下列规定： 1 当行人需要穿越快速路或铁路时，应规划设置立体过街设施。 |  | 废止 |  |
| 第4.7.3第1条 行人过街安全岛的设置应符合下列规定： 1 人行过街横道（不包括非机动车道）长度超过16m时，应在人行横道中央规划设置行人过街安全岛，行人过街安全岛的宽度不应小于2.0m，困难情况不应小于1.5m。 |  | 废止 |  |
| 第6.9.3条 人行过街横道及与之衔接的人行道或交通岛交接处应做成无障碍坡道，且坡道不应有高差、不得有任何阻碍行人行走的障碍物。 |  | 废止 |  |
| 第6.9.5第1条 设置于人行横道中间的安全岛应符合下列规定： 1 设置于人行横道中间的安全岛应在安全岛靠交叉口中心一侧的岛端设保护岛，保护岛迎车面应设置反光装置，且必须注意避免保护岛影响左转车辆的正常行驶轨迹。 |  | 废止 |  |
| 第7.4.2条 城市道路平面交叉口必须设置不低于相交道路路段照明标准的照明设施，事故多发处应提高照明标准。照明设施不得影响交通信号灯、标志等交通设施。 |  | 废止 |  |
| 整合精简结论 |  |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |  |

- 《城市轨道交通车辆技术规范》（共计15条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 车辆使用寿命不应小于30年。 |  | 废止 |  |
| 第3.3.1条车辆及其内部设施应采用不燃材料或低烟、无卤的阻燃材料。 |  | 废止 |  |
| 第3.3.3条列车的司机室和客室内均应配备灭火器，每一司机室应至少配备1个，A型车每客室应至少配备3个，小型车每客室应至少配备2个。 |  | 废止 |  |
| 第3.3.4条列车应设置鸣笛装置。 |  | 废止 |  |
| 第3.4.1条车辆应满足防雨水、冰雪要求。车体以及安装在车体外部的各种设备的外壳和所有的开孔、门窗、孔盖均能防止雨雪侵入。封闭式的箱、柜应做到密闭良好，在机械清洗时不应渗水、漏水。 |  | 废止 |  |
| 第3.4.2条车体外安装的需要保持内部清洁的电气设备箱应具有不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208中规定的IP54等级的防护性能。 |  | 废止 |  |
| 第4.1.5条列车两端应设置能量吸收或结构变形区，并应安装防爬装置。 |  | 保留 |  |
| 第4.3.12条当线路不具备侧向疏散条件时，列车两端必须设坡道式紧急疏散门，且组成列车的各车辆之间应贯通。 |  | 废止 |  |
| 第4.4.8条紧急通风供电电压应采用DC 110V，所有充电器失效时应能由蓄电池供电。 |  | 废止 |  |
| 第4.6.10条每列车至少应设置两套由交流电机驱动的供风单元。当一套供风单元失效时，剩余单元应能满足列车正常运营所需的风量要求。 |  | 废止 |  |
| 第4.9.7条司机室控制台应设置紧急制动蘑菇按钮。在任何运行模式下，受控司机室和非受控司机室的紧急制动蘑菇按钮均应能触发紧急制动。牵引/制动手柄应设置警惕按钮。 |  | 废止 |  |
| 第4.10.1条客室照明应设置两条主照明线路和一条紧急照明线路，且三条照明线路均应能独立控制。 |  | 废止 |  |
| 第4.11.4条车辆客室应至少设置两个紧急对讲装置。紧急对讲装置应具有乘客与司机间双向通信功能，并应对其触发状态进行监控和记录。 |  | 废止 |  |
| 第5.0.4条车辆的结构材料、电缆和零部件应采用环保材料制造。 |  | 废止 |  |
| 第5.0.5条车辆严禁使用含石棉、具有放射性的材料以及国家禁止使用的其他材料。 |  | 废止 |  |
| 整合精简结论 |  |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |  |

- 《养老设施建筑设计标准》（共计132条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 所有强制性条文 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《房屋白蚁防治技术规程》（共计2条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.1.5条 在常温下具有挥发性的药物不得在室内白蚁防治中使用。 |  | 保留 |
| 第7.0.14条 药物处理施工时，严禁向周围植物喷药，严禁随意倾倒清洗工具的废水和丢弃药物容器。 |  | 保留 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《郊区中心村住宅设计标准》（共计15条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 住宅应按套型设计，并应有卧室、起居室、厨房、卫生间、贮藏室或壁橱、阳台等基本空间 |  | 废止 |
| 4.2.2 卧室应有直接采光、自然通风。 |  | 废止 |
| 4.3.3 起居室应有直接采光、自然通风。 |  | 废止 |
| 4.4.2 厨房应有直接采光、自然通风。 |  | 废止 |
| 4.7.2 低层、多层住宅的阳光栏杆或栏板的净高不应低于1.05m，中高层住宅的阳台栏杆或栏板的净高不应低于1.10m。 |  | 废止 |
| 4.7.3 阳台栏板、栏杆设计应防止儿童攀爬。垂直栏杆间净距不应大于0.11m；放置花盆处必须采取防坠落措施。 |  | 废止 |
| 5.1.6 住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m的住宅必须设置电梯。 |  | 废止 |
| 7.1.1 住宅分户门应采用安全防卫门。 |  | 废止 |
| 7.1.2 住宅底层的外窗和阳台门、开向公共部位或走廊的窗以及外窗下缘距屋面（平台）小于2.0m时，应采取方位措施。 |  | 废止 |
| 7.1.3 二层及二层以上的外窗或凸窗，距低迷的净高小于0.90m且窗外无阳台或平台时，应复核下列规定： 1 其窗底距地面的净高小于0.45m时，应设高度不低于0.90m的防护措施。 2其窗底距地面的净高大于或等于0.45m时，应设高度不低于0.60m的防护措施。 |  | 废止 |
| 7.3.2 底层厨房、卫生间、楼梯间必须采用回填土分层实后浇筑的混凝土地坪。 |  | 废止 |
| 10.1.8 杂用水道管严禁与生活饮用水管道直接连接。 |  | 废止 |
| 10.2.4 严禁污水直接排放。 |  | 保留 |
| 10.3.11 室外明露和住宅公共部位有可能冰冻的给水、消防管道应有防冻措施。 |  | 废止 |
| 11.1.11 燃气热水器应设置排至室外的专用废弃排放管，严禁与垂直排油烟道合用。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《住宅设计标准》（共计26条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第4.5.5条卫生间不应布置在下层住户厨房、卧室、起居室和餐厅的上层。当布置在本套内其他房间的上层时，应采取防水、隔声和便于检修的措施。 |  | 废止 |
| 第4.7.2条低层、多层住宅的阳台栏杆或栏板的净高不应低于1.05m，中高层、高层住宅的阳台栏杆或栏板的净高不应低于1.10m。100m 及以上的住宅，其高度在100m 及以上的阳台应设封闭阳台。 |  | 废止 |
| 第4.7.3条阳台栏板、栏杆设计应防止儿童攀登。垂直杆件间净距不应大于0.11m；放置花盆处必须采取防坠落措施。 |  | 废止 |
| 第5.5.1条有电梯的住宅出入口应设置轮椅坡道。 |  | 废止 |
| 第5.6.2条住宅的公共用房(裙房)等严禁设置存放和使用易燃易爆化学物品的商店、车间和仓库。 |  | 废止 |
| 第5.6.3条住宅楼内设置的商业、办公等公共用房，其出入口和楼梯与住宅的出入口和楼梯必须分开设置。 |  | 废止 |
| 第6.1.7条电梯井道不应紧邻卧室。紧邻其他居住空间时,应采取隔声措施。 |  | 废止 |
| 第6.3.3条室内空气污染物的活度和浓度应符合表6.3.3的规定。 |  | 废止 |
| 第7.1.3条临空的外窗，窗台距楼面、地面的净高低于0.90m 时，应设置防护设施。当设置凸窗时，其防护设施应符合下列规定：1 当凸窗窗台高度低于或等于0.45m 时，其防护高度从窗台面起算不应低于0.90m。2 当凸窗窗台高度高于0.45m 时，其防护高度从窗台面起算不应低于0.60m。3 如凸窗上有可开启的窗扇，其可开启窗扇窗洞口底距窗台面的净高低于0.90m 时，窗洞口处应有防护措施。其防护高度从窗台面起算不应低于0.90m。 |  | 保留 |
| 第9.0.17条地基基础设计应符合以下要求：1住宅建筑地基的设计应按承载力极限状态承载力计算和正常使用极限状态进行地基变形验算，并满足地基基础稳定性的要求。 2 低、多层住宅结构及砌体承重结构的地基容许变形值或桩基的容许变形值应满足基础中心计算沉降量小于150mm，倾斜小于0.004的要求。 3 高层住宅桩基的容许变形值基础中心计算沉降量应小于100～200mm。建筑物高度小于100m的高层住宅，其倾斜小于0.002～0.004（沉降差小于0.002l～0.004l）；建筑物高度大于等于100m的高层住宅，其倾斜小于0.001～0.002（沉降差小于0.001l～0.002l）。 注：l为相邻柱、墙基础或建筑外边轴线的中心距离。 |  | 废止 |
| 第12.2.6条：住宅建筑应分户设置电表。 |  | 废止 |
| 第10.0.11条：室外明露和住宅公共部位有可能冰冻的给水、消防管道应有防冰措施。 |  | 保留 |
| 第10.0.27条：厨房洗涤盆的废水排水管应单独设置，不得与卫生间排水管连接。排水管道不得穿越卧室。 |  | 废止 |
| 第11.0.3条：燃气管道不应设在封闭楼梯间、防烟楼梯间和前室。 |  | 废止 |
| 第11.0.8条：燃气热水器应设置排至室外的专用废气排放管，严禁与排油烟机烟道合用。 |  | 废止 |
| 第7.4.2条：底层厨房、卫生间、楼梯间必须采用回填土分层夯实后浇筑的混凝土地坪。 |  | 保留 |
| 第7.4.3条：与燃气引入管贴邻或相邻，以及下部有管道通过的房间，其地面以下空间应采取防止燃气积聚的措施。 |  | 保留 |
| 第3.3.4条高层住宅应设置消防登高面，并应符合下列规定：1 塔式住宅的消防登高面不应小于住宅的1/4 周边长度。2 单元式、通廊式住宅的消防登高面不应小于住宅的一个长边长度。3 消防登高面应靠近住宅的公共楼梯或阳台、窗。4 消防登高面一侧的裙房，其建筑高度不应大于5m，且进深不应大于4m。 |  | 废止 |
| 第4.1.5条套型设计应组织好自然通风，并应符合以下规定： 1 低层、多层住宅卧室、起居室的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/15；中高层、高层住宅卧室、起居室的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。2 厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10，且不得小于0.6m2。3 明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。 |  | 废止 |
| 第5.1.2条本标准5.1.1 条规定以外的住宅，其设置楼梯间的数量不应少于两个，并应符合下列规定：1 低层、多层、中高层住宅应设敞开楼梯间。2 十层、十一层的通廊式住宅应设封闭楼梯间。3 十二层及以上的通廊式住宅应设防烟楼梯间。4 十八层以上的塔式住宅应设防烟楼梯间。 |  | 废止 |
| 第5.2.1条多层及以上住宅应设置电梯。当为中高层及以上住宅时，其轿厢尺寸不应小于1.40m×1.10m。 |  | 保留 |
| 第5.2.2条十二层及以上高层住宅每幢楼设置电梯不应少于两台，其中一台电梯的轿厢尺寸不应小于1.60m×1.50m。 |  | 保留 |
| 第5.9.1条建筑高度超过100ｍ的高层住宅，应设置避难层（区）。 |  | 废止 |
| 第7.1.1条住宅分户门应采用安全防卫门，且上端不得开气窗。 |  | 废止 |
| 第7.1.2条住宅底层的外窗和阳台门、开向公共部位或走廊的窗以及外窗口下缘距屋面(平台)小于2.0m 时，应采取防卫措施。 |  | 废止 |
| 第7.4.4条厨房、卫生间楼板及卫生间墙身应设防水措施。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《综合管廊工程技术规范》（共计2条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.3.4条:热力管道、燃气管道在综合管廊内不得同电力电缆同舱敷设。 |  | 废止 |
| 第5.4.8条：综合管廊应设置机械排烟设施。 |  | 废止 |
| 三、整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《装配整体式混凝土公共建筑设计规程》（共计2条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第6.1.3条 装配整体式结构构件的抗震设计，应根据抗震设防类别、结构类型和建筑高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类装配整体式结构的抗震等级应按表6.1.3确定。 |  | 废止 |
| 第6.5.1条 装配整体式结构中，接缝的受剪承载力应符合公式（6.5.1-1）和（6.5.1-2）的要求。在梁、柱端部箍筋加密区及剪力墙底部加强部位，尚应符合公式（6.5.1-3）的要求。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《铝合金格构结构技术规程(试行)》（共计7条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1.0.4条对超过本规程规定的、具有复杂体形或承受特殊荷载的铝合金格构结构，应进行专门的分析研究或试验。 |  | 修订 |  |
| 第1.0.5条设计时，必须根据设计条件进行计算分析，严禁盲目套用其它网架、网壳结构的设计或计算结果。 |  | 废止 |  |
| 第1.0.6条铝合金格构结构产品的生产应经省（市）级技术和工艺鉴定，铝合金格构结构技术和工艺鉴定的基本要求应符合本规程附录A的规定。对经省（市）级技术和工艺鉴定的铝合金格构结构生产企业所生产的格构结构质量，应按本规程规定的项目和标准进行检验；对未经省（市）级技术和工艺鉴定的格构结构产品生产企业所生产的格构结构质量，除按本规程规定的项目和标准进行检验外，尚需按附录A规定的标准和要求进行检验。 |  | 废止 |  |
| 第3.2.8条隔离。当铝合金材料与除不锈钢以外的钢材或其他材料接触、紧固时，应采用油漆、橡胶或聚四氟乙烯等隔离材料，避免与其直接接触。 |  | 废止 |  |
| 第3.4.2条格构结构杆件的布置必须保证不出现结构几何可变或瞬变情况，结构必须有充分和必要的约束，以保证不出现刚体位移。 |  | 废止 |  |
| 第3.7.2条结构应根据最不利的效应组合进行设计。 |  | 废止 |  |
| 第1.0.4条对超过本规程规定的、具有复杂体形或承受特殊荷载的铝合金格构结构，应进行专门的分析研究或试验。 |  | 废止 |  |
| 整合精简结论 |  |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |  |

- 《膜结构技术规程》（共计4条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第1.0.4条：设计膜结构时，必须根据设计条件进行计算分析，严禁盲目套用其他膜结构的设计或计算结果。 |  | 废止 |
| 第3.2.9条：膜材的断裂延伸率，经向纤维方向与纬向纤维方向应小于等于35%。 |  | 废止 |
| 第4.1.10条：膜结构设计应考虑膜材破坏时，支承结构仍应保持自身的强度、刚度及稳定性。 |  | 保留 |
| 第4.1.7条：膜面最大主应力应小于膜材的强度设计值，在荷载长期作用下，最小主应力应大于等于维持其初始平衡形状的应力值。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《地基基础设计规范》（共计3条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.0.3条 各种类型的地基基础设计，应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行计算和验算 |  | 废止 |
| 第3.0.6条 基础结构应根据设计使用年限、环境条件进行耐久性设计 |  | 废止 |
| 第3.0.9条 对于重要建筑物的地基基础工程，在施工期间及使用过程中，必须对其自身以及邻近重要的建筑物、市政设施和地下管线进行检测和监测 |  | 修订 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《岩土工程勘察规范》（共计3条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第5.3.4条控制性勘探孔深度应满足桩基沉降计算要求。 |  | 废止 |
| 第8.3.1条抗震设防烈度为7度的建筑场地，当地面以下20m深度范围内存在饱和砂土或砂质粉土时，应判定该土层地震液化的可能性，并确定整个地基的液化等级。 |  | 保留 |
| 第15.1.2条岩土工程勘察成果文件所依据的原始资料应真实；提供的成果文件应数据可靠、结论正确、建议合理。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《体外预应力加固技术规程》（共计2条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第4.1.3条 预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋的屈服强度标准值fpyk、极限强度标准值fptk应满足现行国家标准《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223、《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224等标准的规定，常用规格按表4.1.3采用。 |  | 废止 |
| 第4.1.4条 预应力筋的抗拉强度设计值fpy及抗压强度设计值f′py应按表4.1.4采用。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《建筑抗震设计规程》（共计49条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第7.1.4条 预制混凝土结构房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表7.1.4确定。 |  | 废止 |
| 第3.1.1条 抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223 确定其抗震设防类别及其抗震设防标准。 |  | 废止 |
| 第3.3.1条 选择建筑场地时，应根据工程需要和地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料，对抗震有利、一般、不利和危险地段做出综合评价。对不利地段，应提出避开要求，当无法避开时应采取有效的措施。对危险地段，严禁建造甲、乙类的建筑，不应建造丙类的建筑。 |  | 废止 |
| 第3.4.1条 建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施；严重不规则的建筑不应采用。 注：形体指建筑平面形状和立面、竖向剖面的变化。 |  | 废止 |
| 第3.5.2条 结构体系应符合下列各项要求： 1 应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。 2 应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。 3 应具备必要的抗震承载力，良好的变形能力和消耗地震能量的能力。 4 对可能出现的薄弱部位，应采取措施提高其抗震能力。 |  | 废止 |
| 第3.7.1条 非结构构件，包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备，自身及其与结构主体的连接，应进行抗震设计。 |  | 废止 |
| 第3.7.4条 框架结构的围护墙和隔墙，应估计其设置对结构抗震的不利影响，避免不合理设置而导致主体结构的破坏。 |  | 废止 |
| 第3.9.1条 抗震结构对材料和施工质量的特别要求，应在设计文件上注明。 |  | 废止 |
| 第3.9.2条 结构材料性能指标，应符合下列要求： 1 砌体结构材料应符合下列规定： 1) 普通砖和多孔砖的强度等级不应低于MU10，其砌筑砂浆强度等级不应低于M5； 2) 混凝土小型空心砌块的强度等级不应低于MU7.5，其砌筑砂浆强度等级不应低于Mb7.5。 2 混凝土结构的材料应符合下列规定： 1) 混凝土的强度等级，框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核芯区，不应低于C30；构造柱、芯柱、圈梁及其它各类构件不应低于C20； 2) 抗震等级为一级、二级、三级的框架和斜撑构件(含梯段)，其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9%。 3 钢结构的钢材应符合下列规定： 1) 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85； 2) 钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%； 3) 钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。 |  | 废止 |
| 第3.9.4条 在施工中，当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时，应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算，并应满足最小配筋率要求。 |  | 废止 |
| 第3.9.6条 钢筋混凝土构造柱和底部框架-抗震墙房屋中的砌体抗震墙，其施工应先砌墙后浇构造柱和框架梁柱。 |  | 废止 |
| 第4.4.5条 液化土中桩的配筋范围，应自桩顶至液化深度以下符合全部消除液化沉陷所要求的深度，其纵向钢筋应与桩顶部相同，箍筋应加粗和加密。 |  | 废止 |
| 第5.1.1条 各类建筑结构的地震作用，应符合下列规定： 1 一般情况下，应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用，各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。 2 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 3 质量和刚度分布明显不对称的结构，应计入双向水平地震作用下的扭转影响；其它情况，应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。 4 8度时的大跨度和长悬臂结构、隔震结构，应计算竖向地震作用。 |  | 废止 |
| 第5.1.3条 计算地震作用时，建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载的组合值系数，应按表5.1.3采用。 |  | 废止 |
| 第5.1.4条 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、结构自振周期以及阻尼比确定。其水平地震影响系数最大值应按表5.1.4采用，设计特征周期按本规程3.2.2条采用。 |  | 保留 |
| 第5.1.6条 结构的截面抗震验算，应符合下列规定： 1 6度时的建筑(不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外)，以及木结构房屋等，应符合有关的抗震措施要求，应允许不进行截面抗震验算。 2 6 度时的不规则建筑、建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑，7 度和 7度以上的建筑结构(木结构房屋等除外)，应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。 3 采用隔震设计的建筑结构，其抗震验算应符合有关规定。 |  | 废止 |
| 第5.2.5条 抗震验算时，结构任一楼层的最小水平地震剪力应符合下式要求： (5.2.5) 式中：——第i层对应于水平地震作用标准值的楼层剪力； ——剪力系数，不应小于表5.2.5规定的楼层最小地震剪力系数值，对竖向不规则结构的薄弱层，尚应乘以1.15的增大系数； ——第i层的重力荷载代表值。 |  | 废止 |
| 第5.4.1条 结构构件的地震作用效应和其它荷载效应的基本组合，应按下式计算： (5.4.1) |  | 废止 |
| 第5.4.2条 结构构件的截面抗震验算，应采用下列设计表达式： (5.4.2) 式中：——承载力抗震调整系数，除另有规定外，应按表5.4.2采用； ——结构构件的承载力设计值。 |  | 废止 |
| 第5.4.3条 当仅计算竖向地震作用时，各类结构构件承载力抗震调整系数均应采用1.0。 |  | 废止 |
| 第6.1.3条 钢筋混凝土房屋应根据抗震设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。A级高度丙类建筑的抗震等级应按表6.1.3-1确定，B级高度丙类建筑的抗震等级应按表6.1.3-2确定。 |  | 废止 |
| 第6.3.3条 梁的钢筋配置，应符合下列要求： 1 梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比，一级不应大于0.25，二、三级不应大于0.35。 2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值，除按计算确定外，一级不应小于0.5，二、三级不应小于0.3。 3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用，当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2％时，表中箍筋最小直径数值应增大2mm。 |  | 废止 |
| 第6.3.7条 柱的钢筋配置，应符合下列要求： 1 柱纵向钢筋的最小总配筋率应按表6.3.7-1采用，同时每一侧配筋率不应小于0.2％，对较高的高层建筑，最小总配筋率应增加0.1%。2 柱箍筋在规定范围内应加密，加密区的箍筋间距和直径，应符合下列要求： 1) 箍筋的最大间距和最小直径，应按表6.3.7-2采用； 2) 一级框架柱的箍筋直径大于12mm 且箍筋肢距不大于150mm 及二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时，除柱根外，最大间距应允许采用150mm；三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时，箍筋最小直径应允许采用6mm；四级框架柱剪跨比不大于2时，箍筋直径不应小于8mm。 3) 框支柱和剪跨比不大于2的柱，箍筋间距不应大于100mm。 |  | 废止 |
| 第6.4.3条 抗震墙竖向、横向分布钢筋的配筋，应符合下列要求： 1 一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋最小配筋率均不应小于0.25％；四级抗震墙分布钢筋最小配筋率不应小于0.20％。 注：高度小于24m且剪压比很小的四级抗震墙，其竖向分布筋的最小配筋率应允许按0.15%采用。 2 部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强部位，竖向及横向分布钢筋配筋率均不应小于0.3％。 |  | 废止 |
| 第8.1.2条 多层房屋的层数和高度应符合下列要求： 1 一般情况下，房屋的层数和总高度不应超过表8.1.2的规定。 2 横墙较少的多层砌体房屋，总高度应比表8.1.2的规定降低3m，层数相应减少一层；各层横墙很少的多层砌体房屋，还应再减少一层。 注：横墙较少是指同一楼层内开间大于4.2m的房间占该层总面积的40%~80%； 横墙很少是指同一楼层内开间大于4.2m的房间占该层总面积的80%以上。 3 6、7度且丙类设防的横墙较少的多层砌体房屋，当按本章8.3.14条和8.4.6条规定采取加强措施并满足抗震承载力要求时，其高度和层数应允许仍按表8.1.2的规定采用。 4 采用蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的房屋，当砌体的抗剪强度仅达到普通粘土砖砌体的70％时，房屋的层数应比普通砖房减少一层，高度应减少3m；当砌体的抗剪强度达到普通砖砌体的取值时，房屋的层数和高度同普通砖房屋。 |  | 废止 |
| 第8.1.6条 底部框架-抗震墙砌体房屋的结构布置，应符合下列要求： 1 上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙，除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。 2 房屋的底部，应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙，并应均匀对称布置。6度且总层数不超过四层的底层框架-抗震墙砌体房屋，应允许采用嵌砌于框架之间的约束普通砖砌体或小砌块砌体的砌体抗震墙，但应计入砌体墙对框架的附加轴力和附加剪力并进行底层的抗震验算，且同一方向不应同时采用钢筋混凝土抗震墙和约束砌体抗震墙；其余情况，8度时应采用钢筋混凝土抗震墙，6、7度时应采用钢筋混凝土抗震墙或配筋小砌块砌体抗震墙。 3 底层框架-抗震墙砌体房屋的纵横两个方向，第二层计入构造柱影响的侧向刚度与底层侧向刚度的比值，6、7度时不应大于2.5，8度时不应大于2.0，且均不应小于1.0。 4 底部两层框架-抗震墙砌体房屋纵横两个方向，底层与底部第二层侧向刚度应接近，第三层计入构造柱影响的侧向刚度与底部第二层侧向刚度的比值，6、7度时不应大于2.0，8度时不应大于1.5，且均不应小于1.0。 5 底部框架-抗震墙砌体房屋的抗震墙应设置条形基础、筏式基础或桩基等整体性好的基础。 |  | 废止 |
| 第8.1.7条 房屋抗震横墙的间距，不应超过表8.1.7的要求。 |  | 废止 |
| 第8.2.4条 底部框架-抗震墙砌体房屋的地震作用效应，应按下列规定调整： 1 底层框架-抗震墙砌体房屋，底层的纵向和横向地震剪力设计值均应乘以增大系数，其值应允许在1.2～1.5范围内选用，第二层与底层侧向刚度比大者应取大值。 2 底部两层框架-抗震墙砌体房屋，底层和第二层的纵向和横向地震剪力设计值亦均应乘以增大系数，其值应允许在1.2～1.5范围内选用，第三层与第二层侧向刚度比大者应取大值。 3 底层或底部两层的纵向和横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担，并按各墙体的侧向刚度比例分配。 |  | 废止 |
| 第8.2.6条 各类砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值，应按下式确定： (8.2.6) 式中: ——砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值； ——非抗震设计的砌体抗剪强度设计值； ——砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数，应按表8.2.6采用。 |  | 废止 |
| 第8.3.1条 各类多层砖砌体房屋，应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱)： 1 构造柱设置部位，一般情况下应符合表8.3.1的要求。 2 外廊式和单面走廊式的多层房屋，应根据房屋增加一层后的层数，按表8.3.1的要求设置构造柱，且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。 3 横墙较少的房屋，应根据房屋增加一层后的层数，按表8.3.1的要求设置构造柱。当横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时，应按本条第2款要求设置构造柱；但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时应按增加二层后的层数对待。 4 各层横墙很少的房屋，应按增加二层的层数设置构造柱。 5 采用蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖的砌体房屋，当砌体的抗剪强度仅达到普通粘土砖砌体的70％时，应根据增加一层的层数按本条1~4款要求设置构造柱；但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时应按增加二层的层数对待。 |  | 废止 |
| 第8.3.5条 多层砖砌体房屋的楼、屋盖应符合下列要求： 1 现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度，均不应小于120mm。 2 装配式钢筋混凝土楼板或屋面板，当圈梁未设在板的同一标高时，板端伸进外墙的长度不应小于120mm，伸进内墙的长度不应小于100mm或采用硬架支模连接，在梁上不应小于80mm或采用硬架支模连接。 3 当板的跨度大于4.8m并与外墙平行时，靠外墙的预制板侧边应与墙或圈梁拉结。 4 房屋端部大房间的楼盖、6度时房屋的屋盖和7、8度时房屋的楼、屋盖，当圈梁设在板底时，钢筋混凝土预制板应相互拉结，并应与梁、墙或圈梁拉结。 |  | 废止 |
| 第8.3.6条 楼、屋盖的钢筋混凝土梁或屋架应与墙、柱(包括构造柱)或圈梁可靠连接；不得采用独立砖柱。跨度不小于6m大梁的支承构件应采用组合砌体等加强措施，并满足承载力要求。 |  | 废止 |
| 第8.3.8条 楼梯间应符合下列要求： 1 顶层楼梯间横墙和外墙应沿墙高每隔500mm设2φ6通长钢筋和φ4分布短钢筋平面内点焊组成的拉结网片或φ4点焊网片；7、8度时其他各层楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置60mm厚、纵向钢筋不应少于2φ10的钢筋混凝土带。 2 楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm, 并应与圈梁连接。 3 装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接，8度时不应采用装配式楼梯段；不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯，不应采用无筋砖砌栏板。 4 突出屋顶的楼、电梯间，构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接，所有墙体应沿墙高每隔500mm设2φ6通长钢筋和φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或φ4点焊网片。 |  | 废止 |
| 第8.4.1条 多层小砌块房屋应按表8.4.1的要求设置钢筋混凝土芯柱。对外廊式和单面走廊式的多层房屋、横墙较少的房屋、各层横墙很少的房屋，尚应分别按本规程第8.3.1条第2、3、4款关于增加层数的对应要求，按表8.4.1的要求设置芯柱。 |  | 废止 |
| 第8.4.4条 多层小砌块砌体房屋的现浇钢筋混凝土圈梁的设置位置应按本章第8.3.3条多层砖砌体房屋圈梁的要求执行，圈梁宽度不应小于190mm，配筋不应少于4φ12，箍筋间距不应大于200mm。 |  | 废止 |
| 第8.5.8条 底部框架－抗震墙砌体房屋的楼盖应符合下列要求： 1 过渡层的楼板应采用现浇钢筋混凝土板，板厚不应小于120mm；并应少开洞、开小洞，当洞口尺寸大于800mm时，洞口周边应设置边梁。 2 其它楼层，采用装配式钢筋混凝土楼板时均应设现浇圈梁；采用现浇钢筋混凝土楼板时应允许不另设圈梁，但楼板沿抗震墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱可靠连接。 |  | 废止 |
| 第8.5.9条 底部框架－抗震墙砌体房屋的钢筋混凝土托墙梁，其截面和构造应符合下列要求： 1 梁的截面宽度不应小于300mm，梁的截面高度不应小于跨度的1/10。 2 箍筋的直径不应小于8mm，间距不应大于200mm；梁端在1.5倍梁高且不小于1/5梁净跨范围内，以及上部墙体的洞口处和洞口两侧各500mm且不小于梁高的范围内，箍筋间距不应大于100mm。 3 沿梁高应设腰筋，数量不应少于2φ14，间距不应大于200mm。 4 梁的纵向受力钢筋和腰筋应按受拉钢筋的要求锚固在柱内，且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度应符合钢筋混凝土框支梁的有关要求。 |  | 废止 |
| 第8.6.1条 配筋小砌块砌体抗震墙房屋的最大高度应符合表8.6.1-1的规定，且房屋高宽比不应超过表8.6.1-2的规定。 |  | 保留 |
| 第8.6.6条 配筋小砌块砌体抗震墙房屋的抗震墙，应全部用灌孔混凝土灌实。灌孔混凝土应采用塌落度大、流动性及和易性好，并与砌块结合良好的混凝土，灌孔混凝土的强度等级不应低于Cb20。 |  | 废止 |
| 第8.6.8条配筋小砌块砌体抗震墙承载力计算时，截面的组合剪力设计值应按下列规定调整： (8.6.8) 式中：——抗震墙截面组合的剪力设计值； ——抗震墙截面组合的剪力计算值； ——剪力增大系数，按表8.6.8取用。 |  | 废止 |
| 第8.6.15条 配筋小砌块砌体抗震墙的水平和竖向分布钢筋应符合表8.6.15-1和8.6.15-2的要求。 |  | 保留 |
| 第8.7.3条 多层错层砖砌体房屋的构造措施应符合下列要求： 1 砌体：砌体的砖强度等级不应低于MU10，砌筑砂浆强度等级不应低于M7.5。 2 楼板：楼板应现浇，板厚不应小于120mm。 3 圈梁：每层的高、低楼面各自均应设置封闭圈梁，且相邻高、低楼面的圈梁在与错层部位垂直的墙上应有不小于1000mm长的搭接。当错层高度不大于600mm时，错层部位墙上的高、低圈梁应连成整体。 4 构造柱：1) 房屋的纵、横墙交接处均应设置构造柱；2) 错层墙体平面轴线有偏移时，在轴线转折处应增设构造柱；3) 错层部位相邻开间纵墙的门、窗洞口两侧应设构造柱；错层部位横墙的门、窗洞口两侧也应设构造柱，且构造柱间距不应大于3m； 4) 当利用主楼梯错层时，楼梯间的构造柱截面尺寸不应小于240mm×240mm（墙厚为190mm时不应小于240mm×190mm），纵筋不应小于4φ18，箍筋沿柱全高加密，直径不应小于φ8，间距不应大于100mm；5) 门洞构造柱及过梁(圈梁)的纵筋不应少于4φ16，沿全高或全长箍筋应加密，箍筋直径不应小于φ8，间距不应大于100mm。 5 楼梯：当错层楼梯导致楼板开洞时，梯段两侧应采用厚度不小于120mm的现浇钢筋混凝土墙把楼梯和高、低楼板连为一体。 |  | 废止 |
| 第9.1.31条 偏心支撑框架消能梁段的钢材屈服强度不应大于345MPa。消能梁段与消能梁段同一跨内的非消能梁段，其板件的宽厚比不应大于表9.1.31规定的限值。 |  | 废止 |
| 第11.1.3条 单层空旷房屋大厅屋盖的承重结构，在下列情况下不应采用砖柱： 1 大厅内设有挑台。 2 8度时的大厅。 3 7度时，大厅跨度大于12m或柱顶高度大于6m。 4 6度时，大厅跨度大于 15m或柱顶高度大于8m。 |  | 废止 |
| 第11.1.12条 高大山墙的壁柱应进行平面外的截面抗震验算。 |  | 废止 |
| 第11.1.15条 前厅与大厅，大厅与舞台间轴线上横墙，应符合下列要求： l 应在横墙两端，纵向梁支点及大洞口两侧设置钢筋混凝土框架柱或构造柱。 2 嵌砌在框架柱间的横墙应有部分设计成抗震等级不低于二级的钢筋混凝土抗震墙。 3 舞台口的柱和梁应采用钢筋混凝土结构，舞台口大梁上的墙体应采用钢筋混凝土框架柱嵌砌轻质填充墙，柱与周围墙体的拉结应符合多层砌体房屋要求。 |  | 废止 |
| 第12.1.6条 隔震和消能减震设计时，隔震装置和消能部件应符合下列要求： 1 隔震装置和消能部件的性能参数应经试验确定。 2 隔震装置和消能部件的设置部位，应采取便于检查和替换的措施。 3 设计文件上应注明对隔震装置和消能部件的性能要求，安装前应按规定进行检测，确保性能符合要求。 |  | 废止 |
| 第12.2.1条隔震设计应根据预期的竖向承载力、水平向减震系数和位移控制要求，选择适当的隔震装置及抗风装置组成结构的隔震层。 隔震装置应进行竖向承载力的验算和罕遇地震下水平位移的验算。 隔震层以上结构的水平地震作用应根据水平向减震系数确定；其竖向地震作用标准值，8度不应小于隔震层以上结构总重力荷载代表值的20%。 |  | 废止 |
| 第12.2.9条隔震层以下的结构和基础应符合下列要求： 1 隔震层支墩、支柱及相连构件，应采用隔震结构罕遇地震下隔震支座底部的竖向力、水平力和力矩进行承载力验算。 2 隔震层以下的结构（包括地下室和隔震塔楼下的底盘）中直接支承隔震层以上结构的相关构件，应满足嵌固的刚度比和隔震后设防地震的抗震承载力要求，并按罕遇地震进行抗剪承载力验算。隔震层以下地面以上的结构在罕遇地震下的层间位移角限值应满足表12.2.9要求。 3 隔震建筑地基基础的抗震验算和地基处理仍应按本地区抗震设防烈度进行，甲、乙类建筑的抗液化措施应按提高一个液化等级确定，直至全部消除液化沉陷。 |  | 废止 |
| 三、整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《现有建筑抗震鉴定与加固规程》（共计27条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第1.0.4条 现有建筑应根据其重要性和使用要求分为下列四类，分类标准按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定，其抗震验算和抗震措施核查应符合下列要求： 甲类建筑—抗震措施和抗震验算要求均应经专门研究确定； 乙类建筑—应按比本地区设防烈度提高一度的要求核查其抗震措施，按不低于本地区抗震设防烈度的要求进行抗震验算； 丙类建筑—抗震措施和抗震验算均应按本地区抗震设防烈度的要求采用； 丁类建筑—7度时，应允许按6度的要求核查其抗震措施，抗震验算应允许适当降低要求；6度时应允许不作抗震鉴定。 注：本规程中的甲类、乙类、丙类和丁类建筑，分别为现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中特殊设防类、重点设防类、标准设防类和适度设防类的简称。 |  | 废止 |
| 第1.0.8条 现有建筑抗震加固前，应依据其设防烈度、抗震设防类别、后续使用年限和结构类型，按本规程的相应规定进行抗震鉴定。经抗震鉴定需要加固时，则必须进行加固。 |  | 废止 |
| 第1.0.9条 现有建筑抗震加固时，建筑的抗震设防类别及相应的抗震措施和抗震验算要求，应按本规程第1.0.4条的规定执行。 |  | 废止 |
| 第1.0.10条 加固后的建筑在预期的后续使用年限内应能够达到不低于其抗震鉴定的设防目标。 |  | 保留 |
| 第3.1.1条 现有建筑的抗震鉴定应包括下列内容： 1 搜集建筑的地质勘探报告、设计图纸、设计计算书、竣工图纸和工程验收文件等原始资料；当资料不全时，应根据鉴定的需要进行补充勘查和实测。 2 调查建筑现状与原始资料相符合的程度、施工质量和维护状况，找出对抗震不利的因素和相关的非抗震缺陷。 3 根据各类建筑结构的特点、结构布置、构造和抗震承载力等因素，采用相应的抗震鉴定方法，进行综合抗震能力分析。 4 对现有建筑整体抗震性能做出评价，对符合抗震鉴定要求的建筑应说明其后续使用年限，对不符合抗震鉴定要求的建筑提出相应的抗震减灾措施和处理意见。 |  | 废止 |
| 第3.1.4条 现有建筑宏观控制和抗震措施核查的基本内容及要求，应符合下列规定： 1 当建筑的平面、立面、质量、刚度分布和墙体等抗侧力构件的布置在平面内明显不对称时，应进行地震扭转效应不利影响的分析；当结构竖向构件上下不连续或刚度沿高度分布有突变时，应找出薄弱部位并按相应的要求鉴定。 2 检查结构体系，应找出其破坏会导致整个体系丧失抗震能力或丧失对重力的承载能力的部件或构件；当房屋有错层或不同类型结构体系相连时，应提高其相应部位的抗震鉴定要求。 3 检查结构材料实际达到的强度等级，并按实际强度进行承载力验算；当材料实际强度低于本规程各章规定的最低要求时，应提出采取相应的抗震减灾对策。 |  | 废止 |
| 第3.2.2条 现有建筑抗震加固方案应根据抗震鉴定结果经综合分析后确定，分别采用房屋整体加固、区段加固或构件加固，提高结构的整体抗震承载力与和适应变形的能力，并应注意对薄弱部位与易倒塌部位的加固。 |  | 废止 |
| 第3.2.5条 现有建筑抗震加固设计时，地震作用和结构抗震验算应符合下列规定： 1 结构的计算简图，应根据加固后的荷载、地震作用和实际受力状况确定。 2 结构构件承载力验算时，应计入实际荷载偏心、结构构件变形等造成的附加内力；并应计入加固后的实际受力程度、新增部分的应变滞后和新旧部分协同工作的程度对承载力的影响。 3 当考虑构造影响进行结构抗震承载力验算时，体系影响系数和局部影响系数应根据房屋加固后的状态取值，并应防止加固后出现新的层间受剪承载力突变的楼层。 4 抗震加固后使结构重量明显增大时，还应对被加固的相关结构及建筑物地基基础进行验算。 |  | 废止 |
| 第3.2.9条 在加固施工过程中，若发现原结构或相关工程隐蔽部位的结构构造有严重缺陷时，应会同抗震加固设计者采取有效措施进行处理后方能继续施工。 |  | 废止 |
| 第3.2.10条 对于可能出现倾斜、失稳、开裂或倒塌等不安全因素的现有建筑，在加固施工前，应预先采取可靠措施以防止发生安全事故。 |  | 废止 |
| 第5.1.2条 现有多层砌体房屋抗震鉴定时，房屋的高度和层数、抗震墙的厚度和间距、墙体实际达到的砂浆强度等级和砌筑质量、墙体交接处的连接以及女儿墙、楼梯间和出屋面烟囱等易引起倒塌伤人的部位应重点检查；7、8度时，尚应检查墙体布置的规则性，检查楼、屋盖处的圈梁，检查楼、屋盖与墙体的连接构造等。 |  | 废止 |
| 第5.1.4条 现有砌体房屋的抗震鉴定，应按房屋高度和层数、结构体系的合理性、墙体材料的实际强度、房屋整体性连接构造的可靠性、局部易损易倒部位构件自身及其与主体结构连接构造的可靠性进行抗震措施鉴定，对墙体及房屋整体抗震承载力进行验算，通过以上综合分析对整幢房屋的抗震能力进行鉴定。 |  | 废止 |
| 第6.1.2条 现有钢筋混凝土房屋的抗震鉴定，应依据其设防烈度重点检查下列薄弱部位： 1 6度时，应检查局部易掉落伤人的构件、部件以及楼梯间非结构构件的连接构造。 2 7度时，除应按第1款检查外，尚应检查梁柱节点的连接方式、框架跨数及不同结构体系之间的连接构造。 3 8度时，除应按第1、2款检查外，尚应检查梁、柱的配筋，材料强度，各构件间的连接，结构体型的规则性，短柱分布，使用荷载的大小和分布等。 |  | 废止 |
| 第6.1.4条 现有钢筋混凝土房屋的抗震鉴定，应按结构体系的合理性、结构构件材料的实际强度、结构构件的纵向钢筋和横向箍筋的配置和构件连接的可靠性、填充墙等与主体结构的拉结构造以及构件抗震承载力的综合分析，对整幢房屋的抗震能力进行鉴定。 |  | 废止 |
| 第6.3.1条 现有B类钢筋混凝土房屋的抗震鉴定，应按表6.3.1确定鉴定时所采用的抗震等级，并按其所属抗震等级的要求核查抗震构造措施。 |  | 废止 |
| 第7.1.2条 现有内框架和底层框架砖房抗震鉴定时，对房屋的高度和层数、横墙的厚度和间距、墙体的砂浆强度等级和砌筑质量应重点检查，并应根据结构类型和设防烈度重点检查以下薄弱部位： 1 底层框架和底层内框架砖房的底层楼盖类型及底层与第二层的侧移刚度比、结构平面质量和刚度分布及墙体（包括填充墙）等抗侧力构件布置的均匀对称性。 2 多层内框架砖房的屋盖类型和纵向窗间墙宽度。 3 框架的配筋和圈梁及其他连接构造。 |  | 废止 |
| 第7.1.4条 现有内框架和底层框架砖房的抗震鉴定，应按房屋高度和层数、混合承重结构的合理性、墙体材料的实际强度、结构构件之间整体性连接构造的可靠性、局部易损易倒塌部位构件自身及其与主体结构连接构造的可靠性以及墙体与框架抗震承载力的综合分析，对整幢房屋的抗震能力进行鉴定。 当房屋层数超过规定或底部框架砖房的上下刚度比不符合规定时，应评为不满足抗震鉴定要求；当仅有出入口和人流通道处的女儿墙等不符合规定时，应评为局部不满足抗震鉴定要求。 |  | 废止 |
| 第9.1.2条 抗震鉴定时，影响房屋整体性、抗震承载力和易倒塌伤人的下列关键薄弱部位应重点检查： 1 6度时，应检查女儿墙、门脸和出屋面小烟囱和山墙山尖，尚应重点检查变截面柱和不等高排架柱的上柱。 2 7度时，除按第1款检查外，尚应检查与排架柱整体砌筑但不到顶的砌体隔墙、封檐墙。 |  | 废止 |
| 第10.1.2条 抗震鉴定时，影响房屋整体性、抗震承载力和易倒塌伤人的下列关键薄弱部位应重点检查： 1 6度时，应检查女儿墙、门脸和出屋面小烟囱和山墙山尖。 2 7度时，除按第1款检查外，尚应检查舞台口大梁上的砖墙、承重山墙。 3 8度时，除按第1、2款检查外，尚应检查承重柱（墙垛）、舞台口横墙、屋盖支撑及其连接、圈梁、较重装饰物的连接及相连附属房屋的影响。 |  | 废止 |
| 第10.1.4条 单层空旷房屋，应根据结构布置和构件形式的合理性、构件材料实际强度、房屋整体性连接构造的可靠性和易损部位构件自身构造及其与主体结构连接的可靠性等，进行结构布置和构造的检查。 对A类单层空旷房屋，一般情况，当结构布置和构造符合要求时，应评为满足抗震鉴定要求；对有明确规定的情况，应结合抗震承载力验算进行综合抗震能力评定。 对B类单层空旷房屋，应检查结构布置和构造并按规定进行抗震承载力验算，然后评定其抗震能力。 当关键薄弱部位不符合规定时，应要求加固或处理；一般部位不符合规定时，应根据不符合的程度和影响的范围，提出相应对策。 |  | 废止 |
| 第16.3.1条 采用外加钢筋网水泥砂浆面层加固墙体时，应符合下列要求： 1 钢筋网应采用呈梅花状布置的锚筋、穿墙筋固定于墙体上；钢筋网四周应采用锚筋、插入短筋或拉结筋等与楼板、大梁、柱或墙体可靠连接；钢筋网外保护层厚度不应小于10mm，钢筋网片与墙面的空隙不应小于5mm 。 2 面层加固采用现行上海市标准《建筑抗震设计规程》DGJ08-9验算并考虑抗震措施影响时，有关构件支承长度的影响系数应作相应改变，有关墙体局部尺寸的影响系数应取1.0。 |  | 废止 |
| 第16.3.7条 采用外加钢筋混凝土面层加固墙体时，应符合下列要求： 1 外加钢筋混凝土面层应采用呈梅花状布置的锚筋、穿墙筋与原有砌体墙连接；其左右应采用拉结筋等与两端的原有墙体可靠连接；底部应有基础；外加钢筋混凝土面层上下应与楼、屋盖可靠连接，至少应每隔800mm设置穿过楼板且与竖向钢筋等面积的短筋，短筋两端应分别锚入上下层的钢筋混凝土面层内，其锚固长度不应小于短筋直径的40倍。 2 外加钢筋混凝土面层加固采用现行上海市标准《建筑抗震设计规程》DGJ08-9验算并考虑抗震措施影响时，有关构件支承长度的影响系数应作相应改变，有关墙体局部尺寸的影响系数应取1.0。 |  | 废止 |
| 第16.3.13条 采用外加圈梁—钢筋混凝土柱加固房屋时，应符合下列要求： 1 外加柱应在房屋四角、楼梯间和不规则平面的对应转角处设置，并应根据房屋的设防烈度和层数在内外墙交接处隔开间或每开间设置；外加柱应由底层设起，并应沿房屋全高贯通，不得错位；外加柱应与圈梁(含相应的现浇板等)或钢拉杆连成闭合系统。 2 外加柱应设置基础，并应设置拉结筋、销键、压浆锚杆或锚筋等与原墙体、原基础可靠连接；当基础埋深与外墙原基础埋深不同时，应不浅于0.5m。 3 增设的圈梁应与墙体可靠连接；圈梁在楼、屋盖平面内应闭合，在阳台、楼梯间等圈梁标高变换处，圈梁应有局部加强措施；变形缝两侧的圈梁应分别闭合。 4 加固后采用现行上海市标准《建筑抗震设计规程》DGJ08-9验算并考虑抗震措施影响时，圈梁布置和构造的体系影响系数应取1.0；墙体连接的整体构造影响系数和相关墙垛局部尺寸的局部影响系数应取1.0。 |  | 废止 |
| 第17.1.2条 钢筋混凝土房屋的抗震加固应符合下列要求： 1 抗震加固时应根据房屋的实际情况选择加固方案，分别采用主要提高结构构件抗震承载力、增强结构变形能力、改变框架结构体系或增加结构阻尼及刚度的消能减震方案。 2 加固后的框架应避免形成短柱、短梁或强梁弱柱。 3 加固后进行抗震能力验算时，体系影响系数和局部影响系数应根据房屋加固后的状态计算和取值。 |  | 废止 |
| 第17.3.1条 增设钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固房屋时，应符合下列要求： 1 原构件的混凝土强度等级不应低于C10，新增混凝土强度等级不应低于C20级，且其强度等级应比原结构、构件提高一级。 2 墙厚不应小于140mm，竖向和横向分布钢筋的最小配筋率，均不应小于0.20％。对于B、C类钢筋混凝土房屋，其墙厚和配筋应符合其抗震等级的相应要求。 3 增设抗震墙后应按框架-抗震墙结构进行抗震分析，增设的混凝土和钢筋的强度均应乘以规定的折减系数。加固后抗震墙之间楼、屋盖长宽比的局部影响系数应作相应改变。 |  | 废止 |
| 第17.3.4条 采用钢套加固框架时，应符合下列要求： 1 钢套加固梁时，纵向角钢、扁钢两端应与柱有可靠连接。 2 钢套加固柱时，应采取措施使楼板上下的角钢、扁钢可靠连接；顶层的角钢、扁钢应与屋面板可靠连接；底层的角钢、扁钢应与基础锚固。 3 加固后梁、柱截面抗震验算时，角钢、扁钢应作为纵向钢筋、钢缀板应作为箍筋进行计算，其材料强度应乘以规定的折减系数。 |  | 废止 |
| 第17.3.7条 采用钢筋混凝土套加固梁柱时，应符合下列要求： 1 原构件的混凝土强度等级不应低于C10，新增混凝土强度等级不应低于C20级，且其强度等级应比原结构、构件提高一级。 2 柱套的纵向钢筋遇到楼板时，应凿洞穿过并上下连接，其根部应伸入基础并满足锚固要求，其顶部应在屋面板处封顶锚固；梁套的纵向钢筋应与柱可靠连接。 3 加固后梁、柱按整体截面进行抗震验算，新增的混凝土和钢筋的材料强度应乘以规定的折减系数。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《机动车停车场(库)环境保护设计规程》（共计4条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第4. 1. 2条 机动车停车库车辆进出口不应在环境敏感建筑物主体内设置 |  | 修订 |
| 第5.3.3条 机动车停车库专用风机房应设置在车库内，且不应与环境敏感目标以及对噪声和振动有特殊要求的功能用房贴邻设置 |  | 保留 |
| 第7.0.3条 机动车停车库内不应设置机动车洗车设施 |  | 废止 |
| 第9.0.2条机动车停车库内不得设置车辆修理车位，不得进行车辆修理作业 |  | 保留 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《饮食行业环境保护设计规程》（共计7条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.1.2条 中心城、新城和中心镇的新建住宅楼内严禁设置饮食单位；既有住宅楼内严禁新设置产生油烟污染的饮食单位。 |  | 保留 |
| 第3.2.1条 商住楼内新建饮食单位出入口必须独立设置 |  | 废止 |
| 第4.1.4条 饮食单位应预留下列设备、设施的专用配套空间： 1 送排风机； 2 油烟净化设备（产生油烟污染的饮食单位）； 3 隔油设施（产生含有废水的饮食单位）； 4 固体废弃物堆放地； 5 专用井道或通道。 |  | 废止 |
| 第4.2.4条 设有饮食单位的新建建筑必须留有排油烟管道的专用井道或通道。 |  | 废止 |
| 第4.3.1条 经油烟净化后的油烟气排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；经油烟净化和除异味处理的油烟气排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m（法律、法规、规章另有规定的除外） |  | 废止 |
| 第4.3.2条 饮食单位所在建筑物高度小于等于24m时，其油烟气排放口高度不得低于所在建筑物最高位置。 |  | 修订 |
| 第4.3.3条 饮食单位所在建筑高度大于24m时，其油烟气排放口离地高度不应小于7m，并不得朝向环境敏感目标。 |  | 修订 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《建筑防排烟技术规程》（共计1条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.1.1条 下列部位应设置防烟系统： 1 疏散楼梯间； 2 前室、合用前室； 3 避难层(间)。 |  | 保留 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《民用建筑水灭火系统设计规程》 （共计4条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第4.1.1条 符合下列情况之一的区域和建筑应设置室外消火栓给水系统： 1 居住人数大于500人、建筑总面积大于50000㎡或建筑物大于2层的居住区和居住建筑； 2 公共建筑； |  | 保留 |
| 第4.1.2条 符合下列情况之一的民用建筑物内应设室内消火栓给水系统： 1 高层建筑和超高层建筑及其裙房； 2 体积大于5000 m³的车站、码头、机场的候车（船、机）楼以及展览建筑、商店、旅馆建筑、医院建筑（含病房楼、门急诊楼、医技楼）、图书馆建筑（含书库）、综合楼、商住楼、公寓式办公楼、租赁式公寓、餐饮业、科研楼（含实验楼）等； 3 大于5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、会所、非住宅类居住建筑等其他民用建筑； 4 特等或甲级剧场、大于500个座位的其他等级的剧院、电影院、俱乐部等和大于1200个座位的会堂、礼堂、体育馆等； 5 8层及8层以上的住宅建筑； |  | 废止 |
| 第5.2.4条 建筑物室外消火栓用水量不应小于表5.2.4的规定。 |  | 废止 |
| 第6.2.4条 建筑物室内消火栓给水系统的用水量不应小于本规程表5.2.4的规定。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《精细化工企业设计防火规范》 （共计3条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第4.1.6条 精细化工企业与相邻居住区、工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.6的规定。…… |  | 保留 |
| 第4.2.6条 精细化工工厂总平面布置的防火间距，不应小于表4.2.6的规定。…… |  | 保留 |
| 第7.1.3条 厂房（仓库）柱间支撑、次梁、水平支撑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表7.1.3的规定，厂房（仓库）的其他构件的燃烧性能和耐火极限应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定执行。…… |  | 保留 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《展览建筑及布展设计防火规程》 （共计3条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.1.1条 展厅不应设置在地下二层及以下楼层。 |  | 保留 |
| 第3.5.4条 展览建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 |  | 保留 |
| 第5.1.1条 展厅内的布展不应改变建筑设计的防火分区和安全疏散体系。 |  | 保留 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《民用建筑电线电缆防火设计规程》（共计2条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第5.1.3条 当电线电缆成束敷设时，应采用阻燃电线电缆 |  | 保留 |
| 第5.1.4条 在外部火势作用下，需保持线路完整性、维护通电的场所，其线路应采用耐火电线电缆或矿物绝缘电缆 |  | 保留 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《民用建筑外保温材料防火技术规程》（共计7条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 3.0.2 新建、改建、扩建民用建筑外墙外保温材料，严禁采用燃烧性能为B2级及以下的保温材料。新建、改建、扩建民用建筑屋面保温材料,严禁采用燃烧性能为B3级的保温材料。民用建筑裙房屋面及退台屋面的保温材料燃烧性能不应低于B1级。 |  | 保留 |
| 3.0.3 既有民用建筑节能改造工程采用的外墙和屋面保温材料的燃烧性能必须为A级。 |  | 保留 |
| 3.0.4 用作外保温材料的工厂预制复合保温板的芯材燃烧性能不应低于B1级。 |  | 保留 |
| 5.0.3 设置人员密集场所的民用建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。 |  | 废止 |
| 5.0.4 与基层墙体、装饰层之间无空腔的民用建筑外墙外保温系统，其保温材料应符合下列规定： 1 住宅建筑： 1 建筑高度大于100m时，保温材料的燃烧性能应为A级； 2 建筑高度小于等于100m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级； 2 除住宅建筑和设置人员密集场所的民用建筑外，其他建筑： 1 建筑高度大于50m时，保温材料的燃烧性能应为A级； 2 建筑高度小于等于50m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级； |  | 保留 |
| 5.0.5 除设置人员密集场所的民用建筑外，与基层墙体、装饰层之间有空腔的民用建筑外墙外保温系统，其保温材料应符合下列规定： 1 建筑高度大于24m时，保温材料的燃烧性能应为A级； 2 建筑高度小于等于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级； |  | 废止 |
| 7.1.2 保温材料应进行燃烧性能见证取样检验，B1级外墙外保温材料还应进行氧指数见证取样检验。核查方法：核查见证取样检验报告。核查数量：外墙外保温材料同厂家、同品种产品，扣除门窗洞后的保温墙面面积，当面积不超过5000m2时应复验1次；当面积不少于5000m2时，每增加10000m2应增加1次，增加的面积不足规定数量时也应增加1次。屋面保温材料同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶的屋面面积后不超过1000m2时应复验1次；当面积不少于1000m2时，每增加2000m2应增加1次，超过5000m2时，每增加3000m2应增加1次；增加的面积不足规定数量时也应增加1次。 同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算保温墙面或屋面的抽检面积。 |  | 修订 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《公共建筑用能监测系统工程技术规范》（共计1条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.0.1条 当公共建筑物设置用能监测系统时，电耗应根据用途进行分项采集，并应符合本市建筑能耗监管信息系统数据联网的要求。 |  | 修订 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《住宅建筑绿色设计标准》（共计8条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第5.1.1条 居住用地总体规划的建筑容量控制指标和建筑间距、建筑物退让、建筑高度和景观控制、建筑基地的绿地和停车等主要技术经济指标，应符合上海市城市规划管理的相关规定、项目所在地区的控制性详细规划或修建性详规和建设项目选址意见的要求。 |  | 废止 |
| 第6.3.1条建筑物体型系数、窗墙面积比、围护结构热工性能、屋顶透明部分面积等，应符合上海市现行标准《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205的规定。 |  | 修订 |
| 第6.3.5条 外门窗和透明幕墙的中空玻璃空气层厚度不应小于9mm |  | 废止 |
| 第7.1.2条 地基基础设计应结合建筑所在地实际情况，依据勘察成果、结构特点及使用要求，综合考虑施工条件、场地环境和工程造价等因素，经经济技术比较、基础方案必选，就地取材。 |  | 废止 |
| 第8.3.2条 六层及六层以下的住宅建筑生活热水应采用太阳能等可再生能源。 |  | 修订 |
| 第8.4.5条 非传统水利用必须采取确保使用安全的措施，并应符合下列要求： - 非传统水管道严禁与生活饮用水给水管道连接； - 水池（箱）、阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显的非传统水的永久性标志； - 管道外壁应涂色或有标识带； - 采用非传统水的公共场所的给水栓及绿化的取水口应设带锁装置； - 绿化浇洒采用中水时，不得采用喷灌方式； 工程验收时应逐段进行检查，防止误接。 |  | 废止 |
| 第8.5.2条 全装修住宅节水器具使用率应达到100%。 |  | 废止 |
| 第10.4.1条 住宅建筑公共部位用电负荷应设置专用计量装置。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《公共建筑绿色设计标准》（共计10条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第5.1.1条 居住用地总体规划的建筑容量控制指标和建筑间距、建筑物退让、建筑高度和景观控制、建筑基地的绿地和停车等主要技术经济指标，应符合上海市城市规划管理的相关规定、项目所在地区的控制性详细规划或修建性详规和建设项目选址意见的要求。 |  | 废止 |
| 第6.3.1条 建筑物窗墙面积比、中庭透明部分面积、围护结构热工性能、等，应分别符合现行上海市工程建设规范《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107第3.2节、3.3节的规定。 |  | 修订 |
| 第6.3.5条 外门窗和透明幕墙的中空玻璃空气层厚度不应小于12mm |  | 废止 |
| 第7.1.2条 地基基础设计应结合建筑所在地实际情况，依据勘察成果、结构特点及使用要求，综合考虑施工条件、场地环境和工程造价等因素，经经济技术比较、基础方案必选，就地取材。 |  | 废止 |
| 第8.3.2条 新建有热水系统的建筑，应设计太阳能热水系统。 |  | 修订 |
| 第8.4.5条 使用非传统水时，应采取用水安全保障措施，严禁对人体健康与周围环境产生不良影响。 |  | 废止 |
| 第9.1.2条 施工图设计阶段，应对每一供暖、空调房间或区域进行冬季热负荷和夏季逐时冷负荷计算。 |  | 废止 |
| 第9.2.4条 空调系统的供热热源和空气加湿的热源不得采用直接电加热设备。 |  | 修订 |
| 第10.5.1条 新建大型公共建筑和政府办公建筑应建立建筑能耗计量系统，对水、电力、燃气、燃油、集中供热、集中供冷、可再生能源及其他用能类型进行分类和分项计量。 |  | 保留 |
| 第10.5.9条 大型公共建筑中应设置建筑设备监控管理系统，对照明、空调、给排水、电梯等设备进行运行控制。 |  | 保留 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《地面辐射供暖技术规程》（共计6条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.10发热电缆配电回路应设置过载、短路及剩余电流保护器 |  | 废止 |
| 3.1.12 发热电缆应有接地屏蔽层；发热电缆的接地线必须与配电系统的保护接地线（PE线）可靠连接。 |  | 废止 |
| 3.3.3 除符合下列条件之一外，不应采用电直接加热供暖： 1 无集中供暖与燃气源，或用煤、燃油等燃料受环保或消防严格限制的建筑； 2 以供冷为主，供暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑； 3 夜间可利用低谷电进行蓄热，且在用电高峰与平段时间不启用电直接供暖的建筑； 4 利用可再生能源发电设备供电的建筑，且所发电力满足电加热供暖的需求。 |  | 废止 |
| 3.6.1 热水地面辐射供暖系统应设置分户计量和分室温控装置。 |  | 废止 |
| 5.1.7 填充板、加热管、毛细管网与发热电缆在敷设时不得与其它工种交叉作业；敷设后严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。 |  | 废止 |
| 6.4.1 地面供暖辐射系统未经调试与验收，严禁运行使用。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 ☑废止全部强制性条文 □废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 □保留 | 2.标准整合精简结论 □仍保留为强制性标准 ☑转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《居住建筑节能设计标准》（共计11条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第4.0.4条建筑物的体形系数应符合表4.0.4的规定，当体形系数不符合表4.0.4规定时，应按照第5章的要求进行建筑物的围护结构热工性能综合判断。 （上海地方标准根据行标针对上海高层和小高层较多的特点调整了体型系数指标） |  | 保留 |
| 第4.0.5条外窗（包括阳台门的透明部分）的窗墙比应符合表4.0.5-1的规定。不同朝向窗墙比的外窗，其传热系数应符合表4.0.5-2的规定，外窗综合遮阳系数及遮阳要求应符合表4.0.6的规定。当窗墙比不符合表4.0.5-1的规定，或者外窗的传热系数不满足表4.0.5-2的规定，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能综合指标权衡判断。（上海地方标准结合上海特点对外窗的传热系数、遮阳系数等重要性能指标提高了要求，体现上海的技术先进性和高要求。） |  | 保留 |
| 第4.0.11条居住建筑天窗（包括屋顶透明部分）应进行节能设计，其传热系数不应大于2.2[W/(m2•K)]，遮阳系数不应大于0.50，且面积不应大于屋顶面积的4％。 |  | 保留 |
| 第4.0.12条建筑物外窗及阳台门的气密性等级，不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106规定的6级：1.0＜q1≤1.5m3/(m•h)，3.0＜q2≤4.5m3/(m2•h)。（气密性能指标高于行业标准） |  | 保留 |
| 第4.0.13条围护结构各部位的传热系数应符合表4.0.13的规定。其中外墙的传热系数应考虑结构性热桥的影响，取平均传热系数Km，其计算方法应符合本标准附录A的规定。当设计建筑的围护结构中部分热工性能指标不符合表4.0.13的规定时，应按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。（围护结构热工性能指标高于行业标准） |  | 保留 |
| 第5.0.2条设计建筑的围护结构应满足下列指标，方可进行判断计算： 1 外墙平均传热系数和底面接触室外空气的架空或外挑楼板的传热系数应小于等于1.0［W/（m2•K）］； 2 屋顶传热系数应小于等于0.80 ［W/（m2•K）］； 3 外窗传热系数应小于等于2.2［W/（m2•K）］； 4 分户楼板的传热系数应小于等于2.0［W/（m2•K）］。 5 外窗遮阳系数应满足表4.0.6的规定； 6 当低层（小于等于3层）建筑体形系数不能满足本标准时，建筑围护结构的传热系数应满足下列要求：外墙平均传热系数和底面接触室外空气的架空或外挑楼板的传热系数应小于等于0.80［W/（m2•K）］,屋顶传热系数应小于等于0.60［W/（m2•K）］；外窗传热系数应小于等于2.0［W/（m2•K）］，外窗遮阳系数应满足表4.0.6的规定。（围护结构热工性能指标高于行业标准，提高节能率） |  | 保留 |
| 第6.0.1条 供暖和集中空调系统施工图设计阶段必须对每一个房间（或空调区）进行冬季热负荷和夏季逐时冷负荷计算。 |  | 废止 |
| 第6.0.4条 采用集中供暖、空调系统的居住建筑，必须在每幢建筑物或热力入口处设置热计量表，每户（室）应设置分户热（冷）量计量表及室温调控装置。 |  | 废止 |
| 第6.0.5条采用燃气热源设备时，燃气锅炉的热效率不应低于表6.0.5中的规定；户式燃气采暖热水炉的热效率不应低于88%。 |  | 保留 |
| 第6.0.6条居住建筑空调设备的性能应符合下列规定： 1 采用电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，或名义制冷量大于7100W、电机驱动压缩机的单元式空调机作为集中空调系统的冷热源时，所选用机组的性能系数（能效比）不应低于表6.0.6-1和表6.0.6-2的规定。2 采用空气源多联式空调（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的的制冷综合性能系数IPLV（C）不应低于表6.0.6-3的规定。3房间空调器的能源效率不应低于表6.0.6-4的规定值；转速可控型房间空调器的季节能源效率及全年能源消耗效率不应低于表6.0.6-5的规定。 |  | 保留 |
| 第6.0.7条居住建筑采暖不应采用直接电加热式采暖设备。 |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| 1.条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 □修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |

- 《公共建筑节能设计标准》（共计19条）

| 本标准强制性条文编号和内容 |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 第3.2.1条 建筑每个朝向单一立面的窗（包括透光幕墙）墙比不应大于70%。当不能满足本条规定时，必须按本标准第3.5节的规定进行权衡判断。 |  | 保留 |
| 第3.2.2条 屋顶透光部分面积不应大于建筑屋顶总面积的20%；中庭的透光部分面积不应超过中庭面积的80%。其透光部分的传热系数、遮阳系数应符合表3.3.1-1、表3.3.1-2的规定。当不能满足本条规定时，必须按本标准第3.5节的规定进行权衡判断。 |  | 保留 |
| 第3.3.1条 各类建筑围护结构的热工性能应符合表3.3.1-1、表3.3.1-2的规定。当甲类建筑不能满足本条规定时，必须按本标准第3.5节的规定进行权衡判断。 |  | 保留 |
| 第3.3.2条 当底层入口大堂确因需要采用全玻幕墙时，全玻幕墙中非中空玻璃的面积不应超过其所在立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的15%，且应按所在立面透光面积（含非中空玻璃面积）加权计算平均传热系数，并应符合第3.3.1条的规定。当不能满足传热系数的规定时，必须按本标准第3.5节的规定进行权衡判断。 |  | 保留 |
| 第3.5.1条 当甲类建筑设计建筑围护结构的指标不能全部满足第3.2.1条、第3.2.2条和表3.3.1-1的规定时，必须按本标准第3.5.2、3.5.3、3.5.4的规定及本市建设行政主管部门认可的计算软件，进行权衡判断。 |  | 修订 |
| 第3.5.2条 乙类建筑设计建筑围护结构的指标必须全部满足表3.3.1-2的规定，不可进行权衡判断。 |  | 修订 |
| 第3.5.3条 甲类建筑设计建筑的围护结构热工性能必须符合下列指标时，方可进行判断计算： 1 外墙平均传热系数和底面接触室外空气的架空或外挑楼板的传热系数不应大于0.80［W/（m2•K）］； 2 屋顶传热系数不应大于0.50［W/（m2•K）］； 3 外窗传热系数不应大于2.2［W/（m2•K）］；单一立面窗墙比＞0.7时，外窗传热系数不应大于1.8［W/（m2•K）］ 4 屋顶透光部分的传热系数不应大于2.2［W/（m2•K）］，综合遮阳系数不应大于0.40； |  | 保留 |
| 第4.1.1条 供暖、空调系统的施工图设计时应对每一供暖、空调房间或区域进行冬季热负荷和夏季逐时冷负荷计算。 |  | 废止 |
| 第4.5.2条 除符合下列情况之一外，不得采用电能直接作为空调系统的主要供热热源和空气加湿的热源： 1 以供冷为主，供暖负荷非常小、且无法利用热泵或其它方式提供热源的建筑； 2 夜间利用低谷电进行蓄热，且不在昼间用电高峰时段和平时段启用电热锅炉的建筑； 3 利用可再生能源发电、且其发电量能够满足自身电加热用量或自身加湿用电量需求的建筑； 4 冬季无加湿用蒸汽源、且室内相对湿度控制精度要求较高的建筑。 |  | 废止 |
| 第4.5.3条 锅炉的额定热效率，不应低于表4.5.3的规定。当不能满足本条规定时，必须采用第十章的建筑全年能耗（费用）法来判定建筑是否满足节能要求。 |  | 保留 |
| 第4.5.5条 第1款 采用电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP)应符合下列规定： 1.水冷定频机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)不应低于表4.5.5-1的规定值；水冷变频离心式机组的性能系数(COP)不应低于该表中数值的0.93倍；水冷变频螺杆式机组的性能系数(COP)不应低于该表中数值的0.95倍。 当不能满足本条规定时，必须采用第十章的建筑全年能耗（费用）法来判定建筑是否满足节能要求； |  | 保留 |
| 第4.5.5条 第2款 空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）不应低于表4.5.5-2的规定值。对多台冷水机组、冷却水泵和冷却塔组成的冷水系统，应将实际参与运行的所有设备的名义制冷量和耗电功率综合统计计算，当机组类型不同时，其限值应按冷量加权的方式确定。 |  | 保留 |
| 第4.5.6条 电动压缩式冷水机组的总装机容量，应按本标准第4.1.1条的规定计算的空调冷负荷值直接选定，不得另作附加。在设计条件下，当机组的规格不符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得大于1.1。 |  | 废止 |
| 第4.5.7条 采用多联式空调（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV（C）应不低于表4.5.7的规定 |  | 保留 |
| 第4.5.8条 在额定工况条件下，房间空调器能效指标不应低于表4.5.8的规定值。 |  | 保留 |
| 第4.5.9条 在规定工况条件下，单冷式转速可控型房间空调器的制冷季节能源消耗能效率（SEER）及热泵式转速可控型房间空调器的全年能源消耗效率（APF）不应低于表4.5.9的规定值。 |  | 保留 |
| 第4.5.10条 采用名义制冷量大于7100W电机驱动压缩机的单元式空调机、风管送风式和屋顶式空调机组时，在名义制冷工况和规定条件下，其能效比（EER）不应低于表4.5.10中的规定值。 |  | 废止 |
| 第4.5.11条 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组应选用能量调节装置灵敏,可靠的机型， 在名义工况下的性能参数应符合表4.5.11中的规定。 |  | 保留 |
| 第4.6.13条 公共建筑的计量应符合下列要求： 1 锅炉房、热力站和制冷机房的燃料消耗量、耗热量、耗电量、供热量、供冷量及补水量应设置计量装置； 2 采用集中冷源和热源时，在每栋公共建筑的冷源和热源入口处或需要独立计量的用户单元，应设置冷量和热量计量装置； |  | 废止 |
| 整合精简结论 |  |  |
| - 条文整合精简建议 □废止全部强制性条文 ☑废止部分强制性条文 □整合强制性条文 ☑修订强制性条文 ☑保留 | 2.标准整合精简结论 ☑仍保留为强制性标准 □转化为推荐性标准 □废止该标准 |  |